CAPÍTULO B

Glosario de Términos

Versión 1  ·  Mayo 2026

El presente glosario define los términos técnicos y acrónimos utilizados en la tesis, con el objetivo de facilitar la lectura a audiencias con formación en ciencias de datos sin especialización en medicina del sueño.

AHI (Apnea-Hypopnea Index)

Índice de apneas-hipopneas por hora de sueño, medido mediante polisomnografía (PSG). Estándar diagnóstico de severidad del SAOS. No disponible en la cohorte del Proyecto PAC (requiere PSG con sensores de flujo oronasal y esfuerzo respiratorio).

ARI (Índice de Reactividad Autonómica)

Índice adimensional por evento que cuantifica la respuesta autonómica cardíaca y motora por unidad de estímulo hipóxico. Fórmula: ARIᵢ = 0.6 · P(hr_gainᵢ) + 0.4 · P(mov_gainᵢ), donde P(·) es el rango percentil dentro del corpus completo (85.277 EDOs). Ortogonalidad verificada: ρ(ARI, ODI3) = 0,034.

Arquitectura Medallion

Patrón de diseño de pipelines de datos organizado en capas de calidad creciente: Bronze (datos crudos), Silver (datos limpios), Gold (datos analíticos). Adoptado por el pipeline PAC_v3.

Capa Bronze

Primera capa del pipeline PAC_v3. Almacena señales canónicas por noche (timestamp, SpO₂, FC, MOV, sleep_stage) con identificador único NightRecordID = MD5(SHA256 archivo | ts_start).

Capa Events

Tercera capa del pipeline PAC_v3. Contiene los 85.277 EDOs detectados con sus 25+ features geométricas por evento, el ARI multimodal y los índices nocturnos.

Capa Gold

Capa analítica final del pipeline PAC_v3. Cinco tablas: events.parquet (85.277 filas), events_curves.parquet (30 puntos SpO₂/evento), states.parquet (~519K ventanas), nights.parquet (560 × 146 features), patients.parquet (12 filas).

Capa Silver

Segunda capa del pipeline PAC_v3. Aplica control de calidad de señal: rango fisiológico, cobertura ≥ 90%, duración mínima. No excluye noches; marca con flags QC y delega a Gold.

Carga hipóxica (Hypoxic burden)

Área bajo la curva de SpO₂ durante eventos respiratorios. Predice mortalidad cardiovascular independientemente del AHI (Azarbarzin et al., 2019).

Cohorte estricta

Subconjunto de 8 pacientes (540 noches) utilizado para los modelos supervisados (NB06/NB07/NB08). Se distingue de la cohorte completa de 12 pacientes (560 noches) usada para análisis descriptivos.

EDO (Evento de Desaturación de Oxígeno)

Caída de SpO₂ ≥ 2 pp (umbral permisivo del pipeline PAC_v3), duración ≥ 10 s, con recuperación al 90% del baseline local (mediana deslizante de 120 s). El corpus total contiene 85.277 EDOs quality.

FC (Frecuencia Cardíaca)

Señal secundaria registrada por el SOMNI 6000 a 1 Hz junto con SpO₂ y MOV. Utilizada para calcular hr_gain en el ARI y como feature en los PAC States.

ICC (Intraclass Correlation Coefficient)

Coeficiente de correlación intraclase. Mide la consistencia o reproducibilidad de una medición entre unidades. ICC(1,1) noche-nivel del ARI = 0,69 (cohorte completa) / 0,74 (cohorte estricta).

IEI (Intervalo Inter-Evento)

Tiempo entre el final de un EDO y el inicio del siguiente. Mediana = 82 s en el corpus del Proyecto PAC.

LightGBM

Gradient Boosting Decision Tree de alta eficiencia (Ke et al., 2017). Modelo supervisado principal del Proyecto PAC para clasificación de riesgo nocturno y predicción de eventos severos.

LOPO-CV (Leave-One-Patient-Out Cross-Validation)

Validación cruzada donde cada fold excluye todas las noches de un paciente. El n efectivo es el número de pacientes (8 en la cohorte estricta), no el número de noches.

MOV (Señal de Movimiento)

Señal auxiliar del SOMNI 6000 que registra movimiento a 1 Hz. Utilizada como componente del ARI (mov_gain) y como feature en los PAC States.

Morfotipos C1–C5

Cinco fenotipos de curvas SpO₂ individuales obtenidos por K-means (K=5) sobre PCA de 30 puntos normalizados. Aplicados a 84.248 EDOs. C4+C5 representan morfotipos severos (6,1% del corpus).

Morfotipos α–δ

Sistema complementario de 4 morfotipos (K=4) obtenidos por clustering sobre un vector de 10 features morfológicas escalares (no sobre la curva).

NightRecordID

Identificador único de noche en el pipeline PAC_v3, calculado como MD5(SHA256 del archivo de señal | timestamp de inicio).

ODI3 (Oxygen Desaturation Index, umbral 3%)

Índice de frecuencia nocturna de desaturaciones ≥ 3 pp. Estándar clínico de oximetría, calculado como subconjunto del corpus EDO del Proyecto PAC para preservar compatibilidad con la literatura.

PAC States

Sistema de estados fisiológicos dinámicos a tres escalas temporales (S=30 s, M=5 min, L=30 min), resultado central del análisis de nivel noche del Proyecto PAC. Cada escala captura un aspecto distinto de la fisiología nocturna.

PCA (Análisis de Componentes Principales)

Técnica de reducción de dimensionalidad utilizada en el fenotipado morfológico (PC1=62,9%, PC2=14,0%, PC3=7,0% sobre 84.248 curvas) y en el análisis de features nocturnas.

Pipeline PAC_v3

Pipeline de procesamiento de señales fisiológicas del Proyecto PAC, organizado en arquitectura Medallion (Bronze → Silver → Events → Gold). Procesa SpO₂, FC y MOV a 1 Hz. La carpeta en disco se llama PAC_v2/ pero el pipeline documentado es PAC_v3 (reanálisis con cohorte estricta final, NB04).

Proyecto PAC (Proyecto de Procesamiento Autonómico Continuo)

Sistema de caracterización fenotípica y dinámica del síndrome de apneas obstructivas del sueño mediante oximetría domiciliaria portátil. Analiza señales del SOMNI 6000 a través de tres niveles: evento, noche y paciente.

PSG (Polisomnografía)

Estudio de sueño en laboratorio considerado estándar de referencia para el diagnóstico del SAOS. No disponible en la cohorte del Proyecto PAC, que utiliza monitoreo domiciliario.

Risk Score PAC

Índice de caracterización dinámica retrospectiva (0–100) calculado como 0,40 × p_ev_norm + 0,60 × p_high_risk_night. Se calcula sobre la noche ya procesada (retrospectivo), no en tiempo real.

SAOS (Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño)

Trastorno respiratorio del sueño caracterizado por episodios recurrentes de obstrucción parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño, con la consecuente desaturación de oxígeno y activación autonómica.

SHAP (SHapley Additive exPlanations)

Método para interpretar el aporte de cada feature a las predicciones de un modelo de machine learning, basado en la teoría de juegos de Shapley.

SOMNI 6000

Dispositivo portátil aprobado por ANMAT que integra pulsioxímetro y estimulador eléctrico transcutáneo en un sensor de dedo no invasivo. Registra SpO₂, FC y MOV a 1 Hz con transmisión Bluetooth LE.

SpO₂ (Saturación periférica de oxígeno)

Señal primaria del Proyecto PAC, registrada por el SOMNI 6000 a 1 Hz. Mide la fracción de hemoglobina oxigenada en sangre periférica mediante pulsioximetría.

T90

Porcentaje del tiempo de sueño con SpO₂ < 90%. Métrica de carga hipóxica nocturna acumulada.

V de Cramér

Medida de asociación entre variables categóricas, basada en el estadístico Chi-cuadrado. Usada en el Proyecto PAC para cuantificar el acoplamiento morfotipo–estado: S=0,356 / M=0,231 / L=0,196.