CAPÍTULO 7

Interfaz Clínica Interactiva: PAC App

Versión 4  ·  Junio 2026

Los capítulos precedentes construyeron un conjunto de representaciones analíticas de la fisiología nocturna del SAOS: morfotipos de curvas SpO₂ (Cap04), el ARI (Cap04), los estados PAC en tres escalas (Cap05) y el Risk Score nocturno (Cap06). Estas representaciones, rigurosas computacionalmente, requieren una interfaz de traducción para ser utilizables en el flujo clínico. El presente capítulo describe el desarrollo de la PAC App, una aplicación web interactiva implementada en Streamlit sobre Python, que responde a una pregunta de investigación específica: ¿pueden las representaciones analíticas del sistema PAC —desarrolladas para operar sobre cohortes completas en modo batch— producir valor interpretativo sobre la noche individual de un paciente, en el tiempo y el formato que requiere el flujo clínico? Esta pregunta no está resuelta por Cap04–06, que devuelven artefactos orientados al investigador (tablas Parquet, gráficos de Jupyter). La contribución de este capítulo no es algorítmica —los algoritmos están en Cap04–06— sino de traducibilidad clínica.

## 7.1  Motivación y objetivos

El análisis de los capítulos anteriores operó sobre la cohorte completa procesando simultáneamente las 560 noches disponibles. Este modo, apropiado para la investigación, no es compatible con el flujo clínico real, en el que el especialista recibe noche a noche el archivo Excel del SOMNI 6000 para un paciente individual. La PAC App toma ese mismo archivo, ejecuta el pipeline PAC_v3 sobre esa única noche y devuelve una interpretación estructurada en menos de 60 segundos en hardware estándar. Los objetivos de la interfaz son tres:

(1)  Procesamiento individual: ejecutar el pipeline completo —ingesta, control de calidad, detección de EDOs, clasificación de morfotipos, asignación de estados PAC y predicción— sobre una sola noche.

(2)  Visualización interactiva: exponer las representaciones PAC en gráficos Plotly interactivos que permitan explorar la señal, los eventos y la trayectoria nocturna a distintos niveles de granularidad.

(3)  Generación de informe: producir, mediante un modelo de lenguaje, un informe narrativo estructurado en dos audiencias —el especialista y el paciente— descargable en formato Word.

## 7.2  Arquitectura del sistema

La aplicación se construyó sobre Streamlit, elegido por su integración nativa con el ecosistema Python del pipeline y con Plotly, y por su modelo de ejecución reactivo que simplifica la invalidación de caché. El sistema se organiza en cuatro capas: (1) módulos core compartidos con los algoritmos de análisis de los capítulos anteriores, que garantizan que los resultados de la app sean idénticos a los producidos por el pipeline sin reimplementación paralela; (2) un orquestador delgado que invoca los módulos core y devuelve un diccionario único de resultados estructurado por niveles; (3) la capa de presentación, interfaz organizada en cinco pestañas con cacheo parametrizado por hash del archivo; y (4) los artefactos de modelos, que incluyen los modelos K-means de morfotipos y estados, los modelos LightGBM y regresión logística, y los arrays de percentiles del ARI necesarios para el recómputo en tiempo real.

▸ Figura complementaria en Anexo: Fig. 7.1 (arquitectura de capas de la PAC App).

## 7.3  Interfaz de usuario: cinco pestañas

La interfaz se organiza en cinco pestañas accesibles desde la barra de navegación superior, con un encabezado de paciente siempre visible que muestra el Risk Score PAC con código de color semafórico (verde / naranja / rojo). La Tabla 7.1 describe el contenido y función de cada pestaña.

Tabla 7.1. Descripción de las cinco pestañas de la PAC App.

| Pestaña | Contenido y función |
| --- | --- |
| Resumen | Risk Score PAC (gauge 0–100 con código semafórico) + trayectoria nocturna. Seis tarjetas con métricas clave: EDOs detectados, eventos severos C4+C5, ODI₂ estimado, P(noche alto riesgo), P̄(evento severo) y T90. Sub-pestaña con señal SpO₂ completa coloreada por morfotipo. |
| Eventos y Morfotipos | Distribución C1–C5 (gráfico de anillo + box plot profundidad nadir). Timeline de eventos coloreado por morfotipo. Probabilidad P(severo) por evento (LightGBM), con indicación de riesgo contextual oculto cuando eventos leves ocurren en contextos patológicos. |
| Estados PAC | Distribución de tiempo en estados por escala (S/M/L) con marcado de estados patológicos. Evolución temporal del estado activo. Matriz de transición normalizada como heatmap. |
| Historia Nocturna | Gráfico integrado: señal SpO₂ + bandas de estado M + eventos por morfotipo superpuestos en el mismo eje temporal. Cinco métricas de acoplamiento (CI_S, CI_M, CI_L, entropía M, transiciones M). Sub-pestaña de detalle SpO₂ + estado M + P(severo) con eje compartido. |
| Informe IA | Generación de informe narrativo estructurado mediante LLM (backend local LM Studio o Claude API). Selección de audiencia: especialista o paciente. Descarga en formato Word. |

Nota. ODI₂: índice de frecuencia con umbral permisivo ≥ 2 pp (distinto del ODI3 clínico). CI: Coupling Index por escala (§6.3). P(severo): probabilidad predicha por LightGBM de morfotipo C4+C5.

▸ Figuras complementarias en Anexo: Fig. 7.2 (vista general), Fig. 7.3–7.7 (capturas de cada pestaña).

## 7.4  Caso de uso ilustrativo

Para ilustrar el flujo completo, se describe el procesamiento de una noche representativa del fenotipo Carga Hipóxica Alta (Cap06 §6.5). Los valores son ilustrativos dentro del rango observado en la cohorte —construidos a partir de las distribuciones de nights.parquet para ese fenotipo— y no corresponden a un registro individual identificado.

Al cargar el archivo Excel del SOMNI 6000 (tres bloques de señal: SpO₂, FC, MOV), el pipeline completa el procesamiento en aproximadamente 18 segundos en hardware estándar de uso clínico. El resultado devuelve 87 EDOs detectados (ODI₂ estimado: 10,4 ev/h), de los cuales 7 corresponden a morfotipos C4 o C5 (8,0 %). El T90 es de 4,2 %. El Risk Score PAC resultante es 74 —en la banda Alto—, impulsado principalmente por la fracción elevada de M1 (31 % del tiempo de registro) y un coupling index ci_m de 0,82.

En la pestaña Historia Nocturna, el gráfico integrado evidencia visualmente la co-ocurrencia entre las bandas del estado M1 y los sombreados de morfotipos C4/C5 sobre la señal SpO₂, expresión gráfica del acoplamiento cuantificado en §6.2. La matriz de transición revela alta probabilidad de transición M1→M1 (0,44), señalando la inercia del estado de mayor carga hipóxica descrita en §6.4. El módulo de Informe IA genera una síntesis que identifica el patrón de hipoxemia moderada-severa, la dominancia del estado M1 como contexto fisiológico predominante y sugiere considerar seguimiento con PSG de titulación. Este ejemplo ilustra que el flujo completo —desde el archivo Excel hasta el informe descargable— opera de manera coherente con los resultados del análisis batch.

## 7.5  Consideraciones éticas

El módulo de informe clínico generado por IA plantea dos dimensiones éticas relevantes en el marco DECIDE-AI (Vasey et al., 2022). Primera, la distinción entre asistencia interpretativa y diagnóstico: el informe sintetiza datos en lenguaje natural pero no sustituye el juicio del especialista ni constituye un diagnóstico formal; el papel del clínico en la decisión final está preservado mediante el diseño del prompt y la denominación del módulo como ayuda diagnóstica. Segunda, el riesgo de automation bias: los médicos tienden a confiar excesivamente en recomendaciones de IA incluso cuando son incorrectas (Cai et al., 2019); los informes generados deben ser revisados antes de su incorporación a la historia clínica. La opción de backend local (LM Studio) mantiene los datos del paciente dentro del perímetro institucional; la opción en la nube requiere evaluar la compatibilidad con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina) y normativas equivalentes. La PAC App es un prototipo de investigación y no ha recibido autorización de dispositivo médico por parte de la ANMAT ni de ningún organismo regulatorio equivalente.

## 7.6  Limitaciones

Las limitaciones de la PAC App se agrupan en cuatro dimensiones. En cuanto a los modelos subyacentes, el Risk Score y las probabilidades de evento se calibraron sobre n = 8 pacientes (cohorte estricta); su aplicación a un nuevo paciente es una extrapolación fuera del dominio de entrenamiento sin garantía de calibración, lo que impide su uso clínico general antes de validación externa (Collins et al., 2015). La definición de estados patológicos está fijada a partir del corpus PAC_v3 y puede no ser transferible a poblaciones con fisiología distinta. En cuanto a portabilidad, el pipeline de ingesta es específico al formato Excel del SOMNI 6000 (firmware CLP-275001 v1.2). En cuanto a validación clínica, la app no ha sido evaluada en entorno asistencial real; una validación prospectiva requeriría métricas de utilidad clínica, formación de especialistas y una cohorte independiente. Finalmente, en cuanto a funcionalidades pendientes, la versión actual carece de predicción prospectiva en tiempo real —el Risk Score es retrospectivo—, historial longitudinal por paciente e integración con sistemas de historia clínica electrónica. Estas líneas constituyen el trabajo futuro del proyecto.

## 7.7  Conclusiones

La PAC App constituye la primera prueba de concepto de que las representaciones desarrolladas en Cap04–06 pueden operar fuera del entorno de investigación y producir valor interpretativo en el flujo clínico individual. La arquitectura de módulos compartidos entre el pipeline de investigación y la aplicación garantiza consistencia completa —los resultados de la app son idénticos a los producidos por los cuadernos— respondiendo directamente a uno de los riesgos más frecuentes en la traslación de sistemas de IA médica: la divergencia entre el sistema evaluado y el desplegado (Sendak et al., 2020). La interfaz de cinco pestañas respeta una progresión de lo más agregado a lo más granular —desde el Risk Score de conjunto hasta la secuencia de estados segundo a segundo— coherente con los principios de diseño centrado en el usuario para herramientas de soporte a la decisión clínica (Cai et al., 2019).

El módulo de Informe IA reduce la brecha entre la complejidad analítica del sistema y la comunicación clínica cotidiana. La generación de texto en lenguaje natural a partir de datos estructurados representa una forma emergente de interfaz clínica (Topol, 2019) cuya utilidad y riesgos requieren evaluación prospectiva rigurosa. El Capítulo 8 extiende el alcance de la app en la dirección que la versión actual no implementa: la predicción prospectiva con horizonte temporal clínico explícito, abriendo la posibilidad de integración con el estimulador eléctrico transcutáneo del SOMNI 6000.