CAPÍTULO 8

Predicción prospectiva con horizonte temporal: el módulo NB08

Versión 1  ·  Mayo 2026

Contenido de este capítulo

8.1  Formulación del problema y motivación clínica

8.2  Diseño del análisis

8.3  Prevalencia de los targets y heterogeneidad inter-paciente

8.4  Rendimiento discriminativo

8.5  Análisis operacional: horizonte óptimo y umbral de activación

8.6  Implicancias para la estimulación eléctrica transcutánea

8.7  Limitaciones

8.8  Conclusión y bridge al Capítulo 9

Referencias

Roberto Inza · Universidad Austral · Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento

El Capítulo 6 cerró con una distinción deliberada: el Risk Score PAC es un índice de caracterización dinámica retrospectiva. Calcula, sobre la noche ya transcurrida, una síntesis de la carga hipóxica, la arquitectura de estados y la morfología de los eventos registrados. Su valor clínico —fenotipado post-diagnóstico, seguimiento longitudinal, detección de noches con riesgo oculto— presupone que el registro nocturno ya concluyó. El módulo NB07, que estima la probabilidad de severidad de cada evento individual, opera también en modo condicionado: dado que hay un EDO en curso, ¿es morfológicamente severo? Esa condición —la presencia observable del evento— es la que permite las altas métricas de discriminación reportadas (AUC = 0,878 a nivel de evento; AUC = 0,905 a nivel de noche).

El presente capítulo desarrolla el módulo NB08, que plantea una pregunta fundamentalmente distinta y clínicamente más exigente: dado el estado fisiológico del paciente en el momento T —medido por las representaciones PAC de los últimos minutos de señal— ¿ocurrirá un evento severo (morfotipos C4 o C5) en los próximos Δt minutos, antes de que ese evento sea detectable? La pregunta es prospectiva, no condicionada a que haya un evento en progreso. La motivación es concreta: el SOMNI 6000 integra, en el mismo sensor de dedo, un estimulador eléctrico transcutáneo cuya activación requiere un margen temporal previo al evento —el ramp-up fisiológico de la respuesta autonómica tarda aproximadamente 90 segundos— haciendo que la predicción anticipada sea el requisito técnico para cualquier forma de intervención terapéutica adaptativa.

El capítulo está organizado en ocho secciones. La §8.1 formula el problema y explicita la diferencia conceptual respecto a NB07. La §8.2 describe el diseño del análisis: corpus, features, targets y validación. Las §8.3 y §8.4 presentan la prevalencia de los targets, la heterogeneidad inter-paciente y el rendimiento discriminativo de los modelos por horizonte. La §8.5 desarrolla el análisis operacional: umbral de activación óptimo y estimación de la carga de falsas alarmas. La §8.6 discute las implicancias para la estimulación eléctrica del SOMNI 6000. Las §8.7 y §8.8 presentan las limitaciones y la conclusión con bridge al Capítulo 9.

8.1  Formulación del problema y motivación clínica

El sistema PAC, en su versión de análisis retrospectivo (NB01–NB07), opera de afuera hacia adentro: el registro nocturno ya existe, y el pipeline recorre la señal extraída para reconstruir morfotipos, estados y trayectorias. Este modo de operación es el apropiado para fenotipado diagnóstico y seguimiento de tratamiento. No lo es, en cambio, para intervención terapéutica en tiempo real: ningún tratamiento puede administrarse sobre eventos que ya ocurrieron.

La distinción conceptual entre NB07 y NB08 es la diferencia entre clasificación condicional y predicción prospectiva. NB07 responde: dado que hay un evento de desaturación en curso, ¿qué tan severo es? NB08 responde: dado lo que el sistema fisiológico muestra ahora, ¿ocurrirá un evento severo en los próximos minutos? La Tabla 8.1 sintetiza las diferencias de diseño entre ambos módulos.

Tabla 8.1. Comparación de diseño entre NB07 y NB08.

| Aspecto | NB07 | NB08 |
| --- | --- | --- |
| Pregunta | ¿Es severo este evento en curso? | ¿Habrá EDO severo en los próximos Δt min? |
| Unidad de análisis | Eventos individuales (~76.000) | Ventanas continuas de 30 s (~453.000) |
| Condición | El evento ya ocurrió y es observable | No hay señal de evento en progreso |
| AUC reportada | 0,905 (nivel noche) / 0,878 (nivel evento) | 0,821 (horizonte 5 min) |
| Acción clínica habilitada | Clasificar severidad real-time del evento | Activar estimulación preventiva antes del evento |
| Dificultad de la tarea | Menor: el evento ya ocurrió | Mayor: prospectivo, sin señal de evento |

Nota. Origen: NB07 (Cap06) y NB08 (presente capítulo). La diferencia de AUC (0,905 vs. 0,821) refleja la dificultad inherente de la predicción prospectiva frente a la clasificación condicionada.

La motivación clínica para NB08 es específica al dispositivo SOMNI 6000. A diferencia de los monitores de oximetría convencionales, el SOMNI 6000 integra en el mismo sensor de dedo un estimulador eléctrico transcutáneo autonómico. El mecanismo de acción buscado es la activación del sistema nervioso autónomo simpático —mediante estimulación suave en la yema del dedo— para inducir una micro-activación fisiológica que interrumpa la progresión hacia el evento severo antes de que este se complete. Este mecanismo requiere una ventana de anticipación: la respuesta autonómica al estímulo transcutáneo tiene un ramp-up fisiológico de aproximadamente 90 segundos.

Ese requerimiento de 90 segundos convierte a la predicción con horizonte H = 2 min en el umbral mínimo teórico, y a H = 5 min en el objetivo clínico pragmático: ofrece margen suficiente para el ramp-up fisiológico incluso considerando latencias de procesamiento y transmisión Bluetooth. Los horizontes H = 10 y H = 15 min amplían la ventana temporal pero a expensas de mayor incertidumbre predictiva, según se analiza en §8.4 y §8.5.

La pregunta técnica del análisis es entonces: ¿pueden las representaciones PAC —construidas de forma completamente no supervisada sobre señales de SpO₂, FC y movimiento a 1 Hz— transportar suficiente información causal sobre el estado fisiológico del paciente como para predecir, con margen temporal clínicamente útil, la ocurrencia de un evento severo?

8.2  Diseño del análisis

El análisis se ejecutó sobre la cohorte estricta de 8 pacientes y 540 noches (NightRecordID quality-aprobados, excluyendo las noches de los 4 pacientes descartados por criterios de cobertura de señal), la misma cohorte utilizada en los módulos supervisados NB06 y NB07. La unidad de análisis es la ventana temporal de 30 segundos —la escala S del sistema PAC—, lo que permite utilizar directamente las representaciones PAC construidas en los capítulos anteriores sin requerir nuevas segmentaciones.

8.2.1  Construcción del corpus de ventanas

Para cada noche de la cohorte, se generaron ventanas de 30 s contiguas y sin solapamiento que cubren toda la duración del registro desde el primer instante de señal válida. A diferencia de NB07, que operaba sobre eventos individuales —unidades discretas disparadas por la detección de caída de SpO₂— las ventanas de NB08 son continuas e incondicionales: se generan tanto en períodos sin eventos como en períodos con desaturación en progreso. El total del corpus es de 452.955 ventanas antes de aplicar horizontes.

A cada ventana se le asigna un target binario y_Δt para cada horizonte Δt ∈ {2, 5, 10, 15} min: y_Δt = 1 si existe al menos un evento severo (morfotipo C4 o C5, según la clasificación de NB01) con ts_start en el intervalo (t_end, t_end + Δt), donde t_end es el momento de cierre de la ventana. Este diseño garantiza que el target no está disponible en el momento de predicción: el modelo solo ve el estado del sistema hasta t_end, y predice lo que ocurrirá después.

8.2.2  Features del modelo

El vector de features de cada ventana fue diseñado con el principio de causalidad estricta: ninguna feature incorpora información de instantes posteriores a t_end. Las features se organizan en cinco grupos funcionales:

Estado PAC multiescala: estado activo en escalas S, M y L en la ventana corriente, codificado como entero (s_state ∈ {0..6}, m_state ∈ {0..4}, l_state ∈ {0..3}). Estas tres features son el núcleo del sistema: transportan la representación del estado fisiológico en las tres resoluciones temporales del pipeline PAC_v3.

Posición temporal: fracción de la noche transcurrida al cierre de la ventana (0 a 1). Esta feature captura la tendencia conocida de mayor concentración de eventos severos en las últimas horas del registro para ciertos perfiles de paciente.

Historial reciente de eventos: número de EDOs totales y severos (C4+C5) en los últimos 5 y 10 min. El conteo de eventos severos recientes es el predictor de mayor ganancia en los modelos de NB07 (Bloque B), y se espera que conserve ese poder en NB08 para horizontes cortos.

Morfología reciente: media de la severidad morfológica de los eventos en los últimos 5 min (morph_mean_5min). En ventanas sin eventos en los 5 min previos, la feature es NaN (imputado por mediana de entrenamiento en el fold correspondiente). Esta feature es ausente en el 28,7 % de las ventanas —aspecto discutido en §8.7—.

Historial temporal: tiempo transcurrido desde el último EDO (en segundos) y desde el último EDO severo. El coupling index acumulado hasta t_end (ci_sofar) y el conteo acumulado de C4+C5 en la noche (n_severe_sofar) completan el vector.

8.2.3  Modelos y validación

Se evaluaron dos modelos: regresión logística (LR) como baseline lineal y LightGBM (Ke et al., 2017) con 300 estimadores de gradiente boosting como modelo de mayor capacidad. La validación se realizó mediante LOPO-CV estricto (leave-one-patient-out cross-validation) en la cohorte de 8 pacientes, generando 8 folds independientes. En cada fold, el modelo se entrena sobre las ventanas de 7 pacientes y se evalúa sobre el paciente excluido. El n efectivo de validación es 8 pacientes, no 452.955 ventanas: las ventanas de un mismo paciente no son estadísticamente independientes.

Las métricas reportadas son: AUC-ROC (discriminación global), Average Precision (AP, que penaliza el bajo rendimiento en regímenes de alta sensibilidad sobre clases desbalanceadas), y Sensibilidad, Especificidad y Precisión (PPV) en el umbral de Youden óptimo (que maximiza Sensibilidad + Especificidad − 1). La AP es la métrica más informativa para decisiones operacionales en presencia de desbalance de clases severo: una AUC alta con AP modesta señala que el modelo discrimina bien globalmente pero colapsa en regímenes de alta sensibilidad.

8.3  Prevalencia de los targets y heterogeneidad inter-paciente

La Tabla 8.2 muestra la prevalencia de la clase positiva (y_Δt = 1) para cada horizonte. La prevalencia crece monótonamente con el horizonte, desde 3,74 % en H = 2 min hasta 18,89 % en H = 15 min. Esta progresión no refleja mayor incidencia de eventos severos, sino la naturaleza acumulativa de la definición del target: un único evento severo hace positivas todas las ventanas dentro del horizonte Δt anterior a su ts_start. Un EDO C4 activa su señal de alarma en múltiples ventanas superpuestas cuando Δt es grande.

Tabla 8.2. Prevalencia de la clase positiva por horizonte temporal.

| Horizonte Δt | Ventanas positivas | Total ventanas | Prevalencia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 16.951 | 452.955 | 3,74 % |
| 5 min | 36.438 | 452.955 | 8,04 % |
| 10 min | 62.853 | 452.955 | 13,88 % |
| 15 min | 85.583 | 452.955 | 18,89 % |

Nota. El horizonte de 5 min (fila resaltada) constituye el punto operacional óptimo descrito en §8.5. La prevalencia aumenta con el horizonte por la definición acumulativa del target, no por mayor ocurrencia de eventos.

La heterogeneidad inter-paciente en la prevalencia del target (horizonte 5 min) es el fenómeno más relevante del corpus para el diseño de un sistema de activación clínico. La Tabla 8.3 muestra la prevalencia individual para los 8 pacientes de la cohorte estricta.

Tabla 8.3. Prevalencia de la clase positiva (Δt = 5 min) por paciente.

| Paciente | Ventanas totales | Ventanas positivas | Prevalencia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 | 21.271 | 6.836 | 32,1 % |
| 240 | 19.205 | 2.368 | 12,3 % |
| 309 | 53.138 | 2.596 | 4,9 % |
| 314 | 7.561 | 119 | 1,6 % |
| 321 | 80.438 | 3.898 | 4,8 % |
| 336 | 115.701 | 8.275 | 7,2 % |
| 656 | 90.886 | 7.165 | 7,9 % |
| 683 | 64.755 | 5.181 | 8,0 % |

Nota. Cohorte estricta, horizonte 5 min. La variabilidad de 20× entre pacientes (1,6 % — Pac314 vs. 32,1 % — Pac175) es el principal factor limitante para un umbral global de activación.

El rango de prevalencia —de 1,6 % a 32,1 %— representa una variación de 20 veces entre pacientes. El paciente 175 tiene el perfil de mayor carga severa del corpus (trayectoria nocturna de Carga Hipóxica Alta, §6.7 del Cap06): para este paciente, casi una de cada tres ventanas de 30 s precede a un evento C4/C5 en los próximos 5 min. El paciente 314, en el extremo opuesto, casi no registra eventos severos en sus noches: su prevalencia de 1,6 % hace que cualquier umbral global de activación genere una proporción de falsas alarmas que domina su señal de detección.

Esta heterogeneidad tiene una implicancia directa para el diseño de un sistema de activación del estimulador: el umbral óptimo de Youden calculado sobre el corpus completo es subóptimo para cada paciente individual. El paciente 175 requeriría un umbral más conservador (mayor especificidad) para no activar el estimulador en exceso; el paciente 314 requeriría un umbral más permisivo (mayor sensibilidad) para detectar sus escasos eventos severos. Esta necesidad de calibración individual se discute en §8.6 y §8.7.

8.4  Rendimiento discriminativo

La Tabla 8.4 presenta el rendimiento discriminativo de ambos modelos en validación LOPO-CV para los cuatro horizontes evaluados. Los valores corresponden a promedios globales calculados sobre el conjunto completo de predicciones fuera de muestra.

Tabla 8.4. AUC-ROC y Average Precision por horizonte y modelo (LOPO-CV, NB08).

| Horizonte | AUC Logística | AUC LightGBM | AP LightGBM | Mejora AP s/ base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 0,789 | 0,838 | 0,203 | 5,4× |
| 5 min | 0,774 | 0,821 | 0,326 | 4,1× |
| 10 min | 0,760 | 0,783 | 0,396 | 2,9× |
| 15 min | 0,750 | 0,763 | 0,449 | 2,4× |

Nota. Origen: NB08, LOPO-CV estricto. n = 452.955 ventanas, 8 pacientes. La mejora de AP sobre baseline se calcula como AP LightGBM / prevalencia del horizonte.

El primer hallazgo es la pendiente moderada de la AUC con el horizonte: LightGBM pasa de 0,838 (H = 2 min) a 0,763 (H = 15 min), una caída de 7,5 puntos en un rango de 13 minutos. Esta pendiente moderada —que contrasta con lo que cabría esperar si la información predictiva se concentrara en los segundos inmediatos al evento— indica que el estado multiscala PAC transporta información causal sostenida en el horizonte de 2 a 15 min. El sistema fisiológico no colapsa abruptamente hacia un evento severo desde un estado de aparente normalidad: la transición se produce gradualmente a través de la dinámica de estados que los capítulos anteriores caracterizaron en detalle.

El segundo hallazgo es la ventaja consistente de LightGBM sobre la regresión logística, que oscila entre 3 y 5 puntos de AUC según el horizonte. La ventaja es mayor en los horizontes cortos (H = 2 y 5 min: diferencia de 4,9 y 4,7 puntos respectivamente) que en los largos (H = 10 y 15 min: 2,3 y 1,3 puntos). Esto sugiere que la relación entre el estado PAC corriente y el riesgo inminente no es capturada adecuadamente por un modelo lineal: hay interacciones entre el estado M activo, el historial de eventos recientes y la posición en la noche que LightGBM puede explotar y que la regresión logística no modela. A horizontes largos, la señal predictiva se diluye y la diferencia entre modelos se reduce.

La estabilidad entre folds LOPO-CV es uno de los resultados más informativos del análisis. La Tabla 8.5 muestra el AUC medio y la desviación estándar a lo largo de los 8 folds para LightGBM.

Tabla 8.5. Estabilidad inter-fold del AUC de LightGBM en LOPO-CV (NB08).

| Horizonte | AUC medio | Desv. estándar (±) | Rango observado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 0,838 | ± 0,022 | 0,816 – 0,860 |
| 5 min | 0,821 | ± 0,022 | 0,799 – 0,843 |
| 10 min | 0,785 | ± 0,029 | 0,756 – 0,814 |
| 15 min | 0,765 | ± 0,032 | 0,733 – 0,797 |

Nota. La desviación estándar menor a 3 puntos en todos los horizontes indica que el modelo generaliza de forma consistente entre los 8 pacientes de la cohorte, a pesar de las diferencias en prevalencia inter-paciente descritas en §8.3.

La desviación estándar menor a 3 puntos en los cuatro horizontes indica que el modelo no colapsa en ningún fold individual: no hay un paciente para el que la predicción sea sustancialmente mejor o peor que para los demás. Esta consistencia es relevante dado el rango de 20× en la prevalencia inter-paciente documentado en §8.3: el hecho de que el AUC sea estable sugiere que el modelo capta una señal genuina del estado fisiológico, no una correlación espuria con la prevalencia del fold de evaluación.

Comparando con NB07, el delta de 8 puntos de AUC entre el módulo de evento condicionado (AUC = 0,905 a nivel noche, 0,878 a nivel evento) y NB08 (AUC = 0,821 a 5 min) es coherente con la dificultad inherente de la tarea. Predecir el futuro desde el presente, sin señal de evento en curso, es fundamentalmente más difícil que clasificar un evento ya observable. Un delta de 8 puntos, sobre una brecha de dificultad conceptualmente grande, puede considerarse moderado: las representaciones PAC retienen información predictiva relevante incluso cuando el evento que se busca anticipar aún no ha comenzado.

8.5  Análisis operacional: horizonte óptimo y umbral de activación

El AUC es una métrica global que promedia el rendimiento sobre todos los posibles umbrales de clasificación. Para el diseño de un sistema de activación del estimulador —que requiere un umbral operacional fijo— la métrica relevante no es la AUC sino la combinación de sensibilidad, especificidad y precisión (PPV) en el punto de operación elegido. La Tabla 8.6 presenta las métricas operacionales en el umbral de Youden para cada horizonte.

Tabla 8.6. Métricas operacionales en el umbral de Youden óptimo por horizonte (LightGBM, LOPO-CV).

| Horizonte | Umbral Youden | Sensibilidad | Especificidad | Precisión (PPV) | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 0,393 | 0,82 | 0,70 | 9,6 % | 1 de cada 10 alarmas es real |
| 5 min | 0,459 | 0,76 | 0,74 | 20,1 % | 1 de cada 5 alarmas es real |
| 10 min | 0,473 | 0,69 | 0,74 | 29,8 % | 1 de cada 3 alarmas es real |
| 15 min | 0,465 | 0,68 | 0,71 | 35,4 % | 1 de cada 3 alarmas es real |

Nota. Umbral de Youden: maximiza Sensibilidad + Especificidad − 1 sobre el conjunto de validación LOPO-CV. PPV = Valor Predictivo Positivo (precisión). Origen: NB08, LightGBM.

La lectura clínica de la Tabla 8.6 es la siguiente. Con horizonte H = 2 min, el sistema detectaría el 82 % de los eventos severos con un margen de anticipación de 2 minutos, pero solo 1 de cada 10 activaciones del estimulador correspondería a un evento real. Nueve de cada 10 serían falsas alarmas: activaciones del estimulador sin evento severo subsiguiente. Para un sistema de estimulación crónica nocturna, una precisión del 10 % probablemente resulta intolerable, tanto por el impacto en la calidad de sueño del paciente como por el potencial agotamiento de la respuesta autonómica a estímulos repetidos.

El horizonte H = 5 min ofrece el mejor balance entre las dimensiones relevantes. La sensibilidad de 76 % implica que 3 de cada 4 eventos severos serían anticipados con al menos 5 min de margen. La especificidad de 74 % es similar a la de H = 2 min pero con precisión duplicada: 20 %, es decir, 1 de cada 5 activaciones coincide con un evento real. Y el lead time de 5 min supera ampliamente los 90 s de ramp-up fisiológico del estimulador, con margen para latencias de procesamiento y transmisión Bluetooth.

Los horizontes H = 10 y H = 15 min mejoran la precisión (30–35 %) pero reducen la sensibilidad (69–68 %) y —lo más relevante— disminuyen la utilidad clínica del lead time. Una activación del estimulador con 15 min de anticipación puede ser innecesariamente larga: el paciente puede haber cambiado de posición postural, el estadio de sueño puede haber variado, y la señal fisiológica que motivó la predicción puede ya no estar presente. Para un sistema de intervención terapéutica activa, la precisión temporal del lead time es tan importante como la precisión estadística del modelo.

Una estimación de la carga operacional de falsas alarmas en el peor caso puede hacerse con los parámetros de H = 5 min: prevalencia real del 8 %, especificidad del 74 %. El 26 % de las ventanas negativas (es decir, ventanas donde no habrá evento severo en los próximos 5 min) activarían una alarma. En una noche de 840 ventanas S (7 horas a 30 s/ventana) con un 92 % de ventanas negativas, esto corresponde a aproximadamente 200 alarmas individuales por noche. En la práctica, alarmas consecutivas dentro de un mismo episodio fisiológico se fusionarían en una única activación del estimulador: si el sistema activa cuando p_t > umbral y desactiva cuando p_t < umbral durante al menos W segundos, la carga efectiva de activaciones sería sensiblemente menor que las 200 ventanas-alarma. La estimación de la carga real bajo ese régimen requeriría un análisis de simulación sobre las series temporales de probabilidades predichas, que queda como trabajo futuro.

[ Figura 8.1 — Curvas ROC y Precision-Recall por horizonte (LightGBM, LOPO-CV). Panel superior: AUC 0,838 → 0,763; panel inferior: AP 0,203 → 0,449. La pendiente moderada de la AUC con el horizonte indica que las representaciones PAC transportan información predictiva sostenida en el rango 2–15 min. ]

Figura 8.1. Rendimiento discriminativo por horizonte. Curvas ROC (izquierda) y Precision-Recall (derecha) para LightGBM en validación LOPO-CV. La pendiente de AUC (0,838 → 0,763) es moderada: la información predictiva del estado PAC se mantiene en todo el rango de horizontes evaluado. La AP (0,203 → 0,449) aumenta con el horizonte por efecto del crecimiento de la prevalencia del target.

8.6  Implicancias para la estimulación eléctrica transcutánea

El módulo NB08 fue diseñado con un fin clínico específico: habilitar la activación adaptativa del estimulador eléctrico transcutáneo del SOMNI 6000 antes de que un evento severo comience. Esta sección discute las implicancias del análisis para ese objetivo, separando lo que los resultados establecen de lo que queda pendiente de validación.

8.6.1  La cadena de decisión de activación

En el escenario de uso propuesto, el dispositivo SOMNI 6000 ejecuta en tiempo real una versión simplificada del pipeline NB08: cada 30 s —al completarse una ventana de escala S— actualiza las features backward-looking del modelo, genera la probabilidad p_t de evento severo en los próximos 5 min, y compara p_t con el umbral de activación calibrado para ese paciente. Si p_t > umbral, activa el estimulador; si p_t < umbral durante W segundos consecutivos, lo desactiva. La Figura 8.2 ilustra esta cadena.

[ Figura 8.2 — Cadena de decisión de activación del estimulador: ventana S de 30 s → features backward-looking → modelo LightGBM → p_t → comparación con umbral → decisión de activar/desactivar el estimulador. El ramp-up de ~90 s del estimulador encaja dentro del lead time de 5 min del horizonte óptimo. ]

Figura 8.2. Cadena de decisión de activación del estimulador (NB08). Cada ventana de 30 s (escala S del sistema PAC) genera una probabilidad p_t de evento severo en los próximos 5 min. Si p_t supera el umbral calibrado para el paciente, el estimulador se activa. El lead time de 5 min supera el ramp-up fisiológico de ~90 s.

El lead time de H = 5 min supera al ramp-up fisiológico de ~90 s por un factor de más de 3 veces. Incluso asumiendo latencias de procesamiento en el dispositivo (0–5 s), transmisión Bluetooth (< 1 s) y tiempo de reacción del sistema, el margen de anticipación es suficiente para que el estímulo eléctrico inicie su efecto autonómico antes de la ventana crítica del evento.

8.6.2  La heterogeneidad como barrera principal

Los resultados del análisis sugieren que la mayor barrera para la traslación clínica del módulo NB08 no es el rendimiento discriminativo del modelo —AUC = 0,821 ± 0,022 sobre todos los folds es consistente y superior a modelos de referencia— sino la heterogeneidad inter-paciente en prevalencia (1,6 % a 32,1 %, Tabla 8.3). Este fenómeno tiene tres implicancias directas.

En primer lugar, un umbral global de activación calibrado sobre el corpus completo es subóptimo para todos los pacientes individualmente. El paciente 175 (prevalencia 32,1 %) requiere un umbral alto para no activar el estimulador en exceso; un umbral diseñado para el corpus completo lo activará demasiado frecuentemente. El paciente 314 (prevalencia 1,6 %) requiere un umbral bajo para detectar sus escasos eventos severos; el mismo umbral global lo ignorará casi por completo.

En segundo lugar, la precisión operacional (PPV) que la Tabla 8.6 reporta como 20 % para H = 5 min corresponde al corpus promediado. Para el paciente 175 con prevalencia 32,1 %, la precisión esperada con el mismo umbral sería sustancialmente mayor; para el paciente 314 con 1,6 %, sería menor. La PPV reportada en la Tabla 8.6 es una estimación del rendimiento esperado sobre un paciente representativo de la distribución de la cohorte, no sobre cada paciente individual.

En tercer lugar, la calibración individualizada requeriría un período inicial de caracterización: las primeras n noches de monitoreo del paciente con el dispositivo, sin activación del estimulador, permitirían al sistema estimar su prevalencia individual y calibrar el umbral de activación en consecuencia. Este diseño —una fase de caracterización seguida de una fase de intervención adaptativa— es coherente con el protocolo clínico del SOMNI 6000 y con la estructura longitudinal del pipeline PAC_v3 (múltiples noches por paciente como fuente de estabilidad del fenotipo, §4.5 del Cap04).

8.6.3  Lo que establece NB08 y lo que queda pendiente

Los resultados de NB08 establecen la factibilidad analítica de la predicción prospectiva: el estado fisiológico PAC transporta información predictiva sostenida a 2–15 min que generaliza de forma consistente entre los 8 pacientes de la cohorte (AUC = 0,821 ± 0,022 para H = 5 min). Este es el primer paso de un proceso de validación más amplio.

Lo que NB08 no establece, y que requiere trabajo futuro, incluye: validación en una cohorte externa de al menos 30–50 pacientes con perfil clínico similar; evaluación del efecto causal del estimulador sobre la morfología de los eventos anticipados (sin el cual la cadena de activación queda sin evidencia de eficacia terapéutica); análisis de las consecuencias sobre la calidad de sueño de diferentes regímenes de activación del estimulador; y diseño del protocolo de calibración individual del umbral. Cada uno de estos pasos requiere un diseño prospectivo controlado que está fuera del alcance de esta tesis.

8.7  Limitaciones

Los resultados de este capítulo deben interpretarse en el contexto de las siguientes limitaciones, que se presentan en orden de impacto estimado sobre las conclusiones.

8.7.1  Tamaño de muestra

La cohorte estricta comprende n = 8 pacientes. En validación LOPO-CV, cada fold entrena sobre 7 pacientes y evalúa sobre 1. La consistencia del AUC a lo largo de los 8 folds (SD < 3 puntos) es alentadora, pero no constituye evidencia de generalización a poblaciones distintas. Los 452.955 vectores de features provienen de los mismos 8 individuos: la multiplicidad de ventanas no incrementa el n efectivo de la estimación de generalización, que sigue siendo 8. Los valores de AUC reportados son estimaciones puntuales sobre una muestra pequeña, con intervalos de confianza empíricos no calculados formalmente en este análisis.

8.7.2  Heterogeneidad no modelada

La variación de 20× en la prevalencia inter-paciente (§8.3) implica que el modelo operaría con parámetros inadecuados para cualquier paciente individual que se ubique en los extremos de la distribución. Un sistema de activación clínico requeriría calibración individualizada por paciente, lo que a su vez requiere un período inicial de caracterización en cada caso. Este aspecto no fue modelado en el análisis presente.

8.7.3  Circularidad potencial de las representaciones PAC

Las features del modelo incluyen el estado PAC activo en las tres escalas (s_state, m_state, l_state), el coupling index acumulado (ci_sofar) y la morfología reciente (morph_mean_5min). Estos atributos fueron construidos mediante modelos no supervisados —KMeans sobre PCA— entrenados sobre la misma cohorte de 8 pacientes. Si los clustering de estados PAC capturan implícitamente patrones de riesgo que se correlacionan con la prevalencia de eventos severos en la cohorte de entrenamiento, parte del AUC obtenido podría reflejar esa dependencia circular, no la generalización real a nuevos pacientes. La validación LOPO-CV mitiga parcialmente este riesgo —el fold de evaluación no participó en el entrenamiento de los modelos predictivos— pero no lo elimina: los modelos de clustering se entrenaron sobre todos los pacientes, incluyendo el fold de evaluación.

8.7.4  Modestia de la Average Precision

Aunque AUC = 0,821 para H = 5 min es un resultado sólido, la Average Precision de 0,326 —sobre una base del 8 % de prevalencia— indica que la curva Precision-Recall del modelo colapsa rápidamente en regímenes de alta sensibilidad. Para detectar el 90 % de los eventos severos (en lugar del 76 % en el punto de Youden), la precisión caería por debajo del 10 %, generando una carga de falsas alarmas inaceptable para uso clínico. Las métricas AUC y AP son complementarias; en escenarios con desbalance severo de clases, la AP es más informativa para decisiones operacionales (Wasserstein & Lazar, 2016).

8.7.5  Ausencia de validación externa y variable morph_mean

Los resultados son internos a la cohorte PAC_v2. No existe evidencia de transferibilidad a otras cohortes, centros médicos o variantes del dispositivo SOMNI 6000. La variable morph_mean_5min —que captura la severidad morfológica reciente de los eventos— está ausente en el 28,7 % de las ventanas (aquellas donde no hay ningún evento en los 5 min previos) y fue imputada por la mediana del fold de entrenamiento en cada ventana con NaN. Esta imputación inyecta ruido en uno de los predictores más informativos para el horizonte corto, y podría exagerar la dificultad de la predicción en el inicio de la noche, antes de que se hayan registrado eventos.

8.8  Conclusión y bridge al Capítulo 9

El módulo NB08 cierra el arco analítico del Proyecto APNEA. Los capítulos 4, 5 y 6 demostraron que la fisiología nocturna puede representarse como un sistema dinámico estructurado: morfotipos de curvas SpO₂ (Cap04), estados fisiológicos multiescala (Cap05) y modelos predictivos que cuantifican el valor de esas representaciones (Cap06). El Cap07 describió cómo esas representaciones se materializan en una interfaz clínica para uso diagnóstico individual. El presente capítulo responde la pregunta que el Cap06 dejó deliberadamente abierta: ¿pueden esas representaciones predecir el futuro?

La respuesta es afirmativa con matices importantes. El sistema PAC puede predecir la ocurrencia de un EDO severo con 5 min de anticipación con AUC = 0,821 ± 0,022, sensibilidad del 76 % y especificidad del 74 %, generalizando de forma consistente entre los 8 pacientes de la cohorte. La pendiente moderada de la curva AUC versus horizonte —0,838 para H = 2 min a 0,763 para H = 15 min— indica que las representaciones PAC transportan información predictiva sostenida en todo el rango de horizontes clínicamente relevante. El lead time de 5 min supera el ramp-up fisiológico de ~90 s del estimulador transcutáneo por un factor mayor a 3.

La mayor barrera para la traslación clínica no es el AUC sino la heterogeneidad inter-paciente en prevalencia de eventos severos, que varía 20 veces entre el paciente de menor carga (1,6 %) y el de mayor (32,1 %). Esta variabilidad impone calibración individualizada del umbral de activación como requisito para un sistema operacionalmente viable. Un umbral global optimizado sobre el corpus completo es subóptimo para todos los pacientes individualmente.

Tres aspectos del análisis merecen destacarse por su relevancia conceptual. Primero, el modelo no fue diseñado para capturar una señal precursora específica de los eventos C4/C5 —como podría ser una caída parcial previa de SpO₂— sino el estado dinámico del sistema fisiológico en las escalas S, M y L. El hecho de que esas representaciones, construidas de forma no supervisada para caracterizar el comportamiento habitual del sistema, también anticipen sus episodios más críticos, sugiere que los estados patológicos del sistema PAC no son simplemente correlatos de la severidad sino sus precursores fisiológicos. Segundo, la ventaja de LightGBM sobre la regresión logística en horizontes cortos confirma que la relación entre el estado PAC y el riesgo inminente tiene estructura no lineal, coherente con la naturaleza multiplicativa del acoplamiento morfotipo–estado documentada en el Cap06. Tercero, la consistencia del AUC entre folds LOPO-CV —a pesar de la gran heterogeneidad en prevalencia— valida que el modelo captura señal fisiológica genuina y no memoriza características idiosincrásicas de cada paciente.

Lo que NB08 establece es la factibilidad analítica de la predicción prospectiva sobre datos de oximetría portátil domiciliaria: las representaciones PAC contienen la información causal necesaria. Lo que queda pendiente de validación es la cadena completa: calibración individualizada del umbral, efecto terapéutico real del estimulador sobre los eventos anticipados, impacto sobre la calidad de sueño, y generalización a cohortes externas. Cada uno de esos pasos requiere diseño prospectivo controlado. Esta tesis establece la evidencia analítica previa que justifica acometer ese diseño.

Bridge al Capítulo 9 — Discusión

El Capítulo 9 pone en diálogo el arco completo del Proyecto APNEA —NB01 a NB08— con la literatura existente en fenotipado de SAOS, oximetría domiciliaria, modelos predictivos sobre señales fisiológicas y sistemas de estimulación terapéutica. La contribución central que los capítulos de resultados establecen puede resumirse en tres planos: (a) la demostración de que la oximetría portátil de un único sensor, sin PSG, puede producir representaciones fenotípicas de complejidad comparable a las derivadas de estudios completos; (b) la cuantificación de la estructura del riesgo a tres escalas temporales, con especialización funcional de los estados PAC (S4→frecuencia, M1→carga hipóxica, S5→reactividad autonómica, L0→arquitectura global); y (c) la evidencia de que esas representaciones transportan información predictiva prospectiva con horizonte clínicamente útil. El Capítulo 9 discute esos aportes frente a los hallazgos de la literatura, sus limitaciones metodológicas y sus implicancias para el diseño de futuras cohortes de validación.

Referencias

Azarbarzin, A., Sands, S. A., Stone, K. L., Taranto-Montemurro, L., Messineo, L., Terrill, P. I., … & Wellman, A. (2019). The hypoxic burden of sleep apnoea predicts cardiovascular disease-related mortality: the Osteoporotic Fractures in Men Study and the Sleep Heart Health Study.

European Heart Journal, 40(14), 1149–1157. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy624

Berry, R. B., Budhiraja, R., Gottlieb, D. J., Gozal, D., Iber, C., Kapur, V. K., … & Tangredi, M. M. (2012). Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for Scoring of Sleep. Journal of Clinical Sleep Medicine, 8(5), 597–619. https://doi.org/10.5664/jcsm.2172

Inza, R., et al. (en preparación). Fenotipado morfológico y respuesta autonómica en eventos de desaturación nocturna: el Índice de Reactividad Autonómica (ARI). [T1]

Inza, R., et al. (en preparación). Predicción prospectiva de eventos de desaturación severa con horizonte temporal clínico mediante representaciones PAC. [T4]

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 3146–3154.

Lévy, P., Kohler, M., McNicholas, W. T., Barbé, F., McEvoy, R. D., Somers, V. K., … & Pépin, J.-L. (2015). Obstructive sleep apnoea syndrome. Nature Reviews Disease Primers, 1, 15015. https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.15

Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154107