CAPÍTULO 9

Discusión

Versión 6  ·  Junio 2026

Analizar la fisiología nocturna del SAOS desde un único sensor portátil plantea dos problemas simultáneos: de representación, porque es necesario extraer información compacta e interpretable de millones de muestras sin perder la estructura que distingue pacientes y noches; y de escala, porque esas representaciones deben ser válidas sobre una cohorte con alta variabilidad intraindividual y sin polisomnografía de referencia. El Proyecto de Procesamiento Autonómico Continuo (Proyecto PAC) construye una respuesta en cinco niveles: fenotipado morfológico de cada evento de desaturación de oxígeno (EDO), representación dinámica de la noche como sistema de estados multiescala, acoplamiento entre ambos, modelado predictivo y predicción prospectiva con horizonte terapéutico. Frente a la literatura, esos cinco niveles no se ubican todos en el mismo plano: para algunos existe trabajo previo con el que compararse; para otros, el Proyecto PAC es la primera fuente que los aborda a esta escala y con esta metodología.

# 9.1  Índices de evento e índices agregados nocturnos

El AHI es el índice de referencia del SAOS (Berry et al., 2012); el ODI3 es su subrogante oxiométrico con concordancia r > 0,85 frente a PSG en el rango moderado-severo de esta cohorte (Masa et al., 2011). El pipeline adopta un umbral interno de ≥ 2 pp para la detección de EDOs —reservando el ODI3 para estratificación— porque el umbral clínico es una convención diagnóstica, no una frontera fisiológica: un evento de 2,5 pp tiene morfología y respuesta autonómica igualmente informativas que uno de 3,2 pp. El T90 y la carga hipóxica representan los intentos más exitosos de capturar la dimensión temporal de la hipoxemia que el ODI omite: Azarbarzin et al. (2019) demostraron que la carga hipóxica predice mortalidad cardiovascular independientemente del AHI en más de 7.000 pacientes. Sin embargo, siguen siendo índices agregados nocturnos que no capturan la morfología de los eventos individuales, su distribución temporal ni la respuesta autonómica que producen. El pipeline PAC_v3 no compite con ninguno de estos índices —los calcula, los usa como referencia y los valida— sino que añade la dimensión estructural que suprimen: morfología de la curva SpO₂ a nivel de evento y organización dinámica temporal de la noche a nivel multiescala.

# 9.2  Fenotipado morfológico de EDOs: morfotipos C1–C5 y el ARI en perspectiva

## 9.2.1  Los morfotipos de curvas SpO₂ frente a la literatura

El fenotipado morfológico de eventos individuales de desaturación mediante métodos no supervisados sobre la curva completa de SpO₂ no tiene precedente directo en la literatura a la escala del Proyecto PAC. Los trabajos más cercanos operan sobre índices agregados por noche o características univariadas —duración, profundidad— sin abordar la forma completa de la curva normalizada como objeto de clustering (Terrill, 2020). El enfoque es metodológicamente análogo al fenotipado no supervisado de señales ECG (Clifton et al., 2015), trasladado a un corpus de 84.248 eventos cuya escala no registra equivalente publicado (Biedebach et al., 2025). La estructura morfológica resultante es fisiológicamente coherente: PC1 captura la profundidad de la caída y organiza los morfotipos en un gradiente de severidad creciente; C4+C5 (6,1 % de los eventos) concentran una fracción desproporcionada de carga hipóxica acumulada; la estabilidad inter-noche moderada (ICC) es coherente con la consistencia de los mecanismos fisiopatológicos dominantes descrita por Eckert et al. (2013). La distribución del intervalo inter-evento (IEI mediana = 82 s; 62,8 % de pares < 2 min) justifica además la elección del baseline móvil de 120 s: equilibrio entre absorber el efecto residual de la desaturación anterior y evitar inercia excesiva en pacientes con hipoxemia basal persistente.

## 9.2.2  El ARI: una dimensión ortogonal a la severidad hipóxica

El ARI es la contribución metodológica más original del Proyecto PAC. La ortogonalidad con el ODI3 (ρ = 0,034; n = 85.277 EDOs) implica que la respuesta autonómica cardíaca y motora de un evento es estadísticamente independiente de su frecuencia nocturna, con coherencia fisiopatológica directa: el arousal cortical asociado a los eventos respiratorios está parcialmente disociado de la severidad de la desaturación (Wellman et al., 2011), y el ARI operacionaliza esa relación desde oximetría y acelerometría sin requerir EEG. El gradiente autonómico inverso —C5 presenta el ARI más bajo del corpus (0,423 ± 0,104), no el más alto— es contraintuitivo pero coherente con la adaptación del quimiorreceptor carotídeo ante exposición hipóxica crónica (Prabhakar, 2016; Narkiewicz & Somers, 2003); la causalidad no puede establecerse desde datos observacionales transversales. El ICC(1,1) del ARI (0,69/0,74) confirma su estabilidad moderada como rasgo del individuo: alcanza el umbral operacional de reproducibilidad desde la primera noche de registro, mientras el ODI3 requiere en promedio siete —una asimetría clínicamente relevante para protocolos de tamizaje rápido.

# 9.3  PAC States: la fisiología nocturna como sistema dinámico multiescala

## 9.3.1  Representación del sueño como secuencia de estados

La representación del sueño como secuencia de estados fisiológicos discretos tiene antecedentes en modelos de Markov ocultos sobre señales de EEG y señales cardíacas (Penzel et al., 2016; Goldberger et al., 2002). La innovación del sistema PAC States radica en tres aspectos: construcción sobre señales de oximetría portátil sin EEG ni PSG; arquitectura triescala simultánea (30 s, 5 min, 30 min); y la especialización funcional emergente —cada escala predice mejor una dimensión distinta de la severidad— que no fue impuesta por diseño sino que surgió del clustering sobre los datos. Los estados PAC no se mapean a los estadios AASM —definidos sobre actividad cortical— porque fueron construidos sobre un espacio de señales diferente con un objetivo diferente: capturar la regulación autonómica y respiratoria nocturna, una dimensión que la taxonomía cortical no resuelve y que el monitoreo domiciliario portátil puede proveer.

## 9.3.2  Especialización funcional y variabilidad intraindividual

La escala S predice mejor la frecuencia de eventos (ρ S4 = +0,691); la escala M predice la carga hipóxica integrada (ρ M1 = +0,744); la escala L captura la arquitectura global (ρ L0 = +0,705); y la reactividad autonómica se expresa en S5 (ρ = +0,637). Esta disociación implica que la severidad del SAOS no puede reducirse a un único índice: la estructura temporal importa de manera diferente según la dimensión que se busque cuantificar. El hallazgo más revelador es la ausencia de diferenciación del ARI entre los tres fenotipos nocturnos de severidad creciente (diferencia máxima < 0,03): la reactividad es una propiedad estable del sistema cardiovascular del paciente que se expresa transversalmente a todo el perfil, no una función de la severidad nocturna. La variabilidad intraindividual que la literatura clásica trata como ruido estadístico (Masa et al., 2011) es en el Proyecto PAC información diagnóstica: la misma persona puede contribuir noches a los tres perfiles de trayectoria según factores situacionales, y el estado PAC activo en las primeras horas de la noche tiene valor predictivo sobre el perfil que seguirá el resto.

# 9.4  Acoplamiento morfotipo–estado: la estructura no aleatoria del riesgo nocturno

El acoplamiento morfotipo–estado es real en las tres escalas (V de Cramér = 0,355 en S, 0,229 en M, 0,194 en L; 83.892 eventos) con magnitudes de riesgo relativo clínicamente interpretables: el estado S6 multiplica por 4,9 la probabilidad de observar un morfotipo severo respecto de la marginal del corpus. La cuantificación de este acoplamiento sobre más de 83.000 eventos sin instrumentación adicional ni anotación manual no tiene precedente directo en la literatura de monitoreo domiciliario del SAOS. El análisis de resiliencia post-evento revela el mecanismo que hace posible la predicción prospectiva: la recuperación a un estado protector tras un evento severo es posible en la escala de 30 s (43,3 %), rara a los 5 min (12,3 %) y prácticamente inexistente a los 30 min (1,3 %). Esta inercia creciente implica que los estados patológicos son persistentes y, por tanto, que la señal de alerta llega antes de que el evento ocurra —precisamente lo que el módulo NB08 explota.

# 9.5  Los modelos de predicción frente a la literatura

El Proyecto PAC produce dos tipos de resultado predictivo que la literatura raramente evalúa en el mismo framework: la clasificación condicionada (dado que un evento está ocurriendo, ¿cuál es su morfotipo?) y la predicción prospectiva genuina (¿ocurrirá un evento severo en los próximos H minutos?). La diferencia de 8 pts de AUC entre ambos módulos (0,905 nocturno → 0,821 a H = 5 min) cuantifica el costo informativo de la prospectividad. En la literatura de predicción sobre señales portátiles, el resultado es competitivo: Behar et al. (2019) reportan AUC de 0,75–0,82 para predicción de desaturaciones con oxímetro en ventanas de 5–10 min; Clifton et al. (2015) reportan AUC de 0,78–0,85 para deterioro clínico hospitalario en horizontes de 1–6 horas. La ventaja metodológica de NB08 es la validación LOPO-CV estricta, que previene la inflación del AUC por dependencia longitudinal —un problema frecuente en la literatura de ML en señales biomédicas—. El que ci_sofar (historia acumulada del acoplamiento) ocupe el top-3 de importancia en todos los horizontes es, adicionalmente, una validación prospectiva de la estructura de acoplamiento descrita en §9.4: si el acoplamiento fuera un artefacto espurio del clustering, no debería predecir eventos futuros con la consistencia observada.

El lead time de H = 5 min no es solo el horizonte de mejor AUC: es la condición algorítmica mínima para que una intervención adaptativa sea plausible. En el marco metodológico estándar de desarrollo de dispositivos médicos adaptativos, la cadena de validación distingue tres fases secuenciales —validación analítica (¿las representaciones contienen información predictiva?), validación de factibilidad (¿existe horizonte temporal suficiente para una intervención?) y validación clínica (¿actuar sobre esa predicción tiene efecto terapéutico?)—. El Proyecto PAC completa las dos primeras: las representaciones PAC contienen información predictiva prospectiva generalizable entre pacientes, y H = 5 min supera el margen de activación requerido por el estimulador transcutáneo del SOMNI 6000 —que necesita ser activado con al menos 90 segundos de anticipación (Clifton et al., 2015)— por un factor mayor a 3. La tercera fase, el ensayo clínico controlado, es trabajo futuro explícito cuyo diseño se articula en §9.7.

# 9.6  Oximetría domiciliaria como plataforma de fenotipado frente al PSG

La PSG registra SpO₂ de forma continua y podría, en principio, producir las mismas curvas morfológicas de evento que el SOMNI 6000. Lo que la PSG no fue diseñada para hacer —y que su protocolo de una sola noche en laboratorio no permite— es el análisis morfológico no supervisado sobre corpus de decenas de miles de eventos, ni la caracterización de la variabilidad dinámica intraindividual que requiere noches consecutivas en condiciones habituales. La ventaja analítica del pipeline PAC_v3 no reside en el tipo de sensor sino en el diseño longitudinal domiciliario: 553 noches de calidad de 12 pacientes generan un corpus cuya escala y representatividad ecológica no es reproducible en laboratorio. La afirmación central es que la oximetría portátil de un único sensor, adecuadamente procesada, puede producir representaciones fenotípicas —morfotipos de curva SpO₂, estados dinámicos multiescala, acoplamiento sobre 80.000 + eventos— que la PSG no produce habitualmente porque no fue diseñada para ese tipo de análisis longitudinal. Esto no invalida a la PSG como gold standard diagnóstico. La pregunta empírica abierta —cuánta información adicional aportaría el EEG sobre los morfotipos y estados ya identificados— queda como trabajo futuro que requiere una cohorte con PSG simultánea.

# 9.7  Hacia la terapéutica automática del SAOS severo: condición algorítmica y agenda clínica

Lo que §9.7 agrega a las secciones precedentes es la lectura integrada del arco: qué habilita el conjunto y qué queda fuera de su alcance. El Proyecto PAC construyó, sobre señales de un único sensor domiciliario, una cadena de representaciones que va del evento individual al fenotipo longitudinal del paciente, y mostró que esa cadena transporta información predictiva prospectiva con horizonte clínicamente suficiente para habilitar una intervención adaptativa. Lo que esa cadena no hace —y lo que queda explícitamente fuera del alcance de esta tesis— es demostrar que la intervención sea terapéuticamente efectiva. La distinción entre factibilidad algorítmica y eficacia clínica no es una limitación retórica: es el punto de partida de la agenda de trabajo que esta sección articula.

La heterogeneidad inter-paciente como barrera principal. La prevalencia de eventos severos varía 20 veces entre los pacientes de la cohorte (1,6 %–32,1 % a H = 5 min). Un sistema de activación calibrado globalmente sobre ese rango sería adecuado para los pacientes del centro de la distribución y subóptimo para todos los demás. La traslación clínica requiere calibración individual como primera etapa, no como optimización opcional. El diseño natural para esa calibración —un período de caracterización domiciliaria sin activación del estimulador— es también la fuente de los parámetros individuales que el pipeline PAC necesita para ajustar el umbral de activación de cada paciente. Adicionalmente, el paciente de menor prevalencia (1,6 %) muestra paradójicamente el AUC más alto (0,87): el sistema anticipa bien los eventos precisamente porque el estado fisiológico previo a ellos contrasta con el estado habitual de ese individuo. La implicancia inversa es relevante: en pacientes de alta carga hipóxica crónica, los eventos severos son el estado habitual y no el excepcional, y la discriminación requiere contraste.

La circularidad PAC y el requisito de validación externa. Los modelos no supervisados que definen las representaciones PAC fueron construidos sobre la misma cohorte que los modelos supervisados. La validación LOPO-CV mitiga pero no elimina esta circularidad. Una cohorte externa con clusters aprendidos de forma independiente demostraría que los morfotipos y estados PAC son transferibles —que la taxonomía construida sobre 12 pacientes captura propiedades fisiológicas genéricas del SAOS, no idiosincrasias de esa cohorte particular—. Para los fines de traslación clínica, esa cohorte externa es la prueba que importa.

El diseño del ensayo clínico. Un ensayo controlado para evaluar la eficacia terapéutica de la estimulación basada en estado PAC requeriría, como mínimo: una cohorte de 30–50 pacientes con SAOS moderado-severo con PSG basal confirmatoria; una fase de caracterización domiciliaria de 7–14 noches sin estimulación para estimar los parámetros individuales del pipeline PAC; asignación aleatoria a estimulación activa vs. placebo durante 4–8 semanas; y evaluación de desenlaces primarios (ODI3, T90, carga hipóxica) y secundarios (calidad de sueño subjetiva, somnolencia diurna, presión arterial). La fase de caracterización no es solo rodaje del dispositivo: es la fuente de los parámetros individuales que el módulo NB08 necesita para operar de forma personalizada. Esa eficiencia de diseño —el período de calibración sirve simultáneamente para estimar el umbral individual y confirmar el fenotipo PAC antes de la aleatorización— no tiene equivalente en los ensayos convencionales de CPAP, cuya única fase inicial es de titulación de presión.

# 9.8  Limitaciones integradas del arco analítico

Las limitaciones del Proyecto PAC no son independientes: interactúan y su efecto combinado define un perfil específico de generalizabilidad. El tamaño muestral (n = 8 en cohorte estricta, reclutados en práctica médica privada especializada con sobrerepresentación del rango moderado-severo) limita la traslación a contextos de tamizaje poblacional. La ausencia de PSG simultánea impide comparar morfotipos y estados PAC con los estadios convencionales y calibrar el ODI3 como subrogante del AHI más allá de lo publicado. La circularidad PAC —modelos no supervisados construidos sobre la misma cohorte que los supervisados— es el límite metodológico más relevante del arco analítico; la LOPO-CV mitiga pero no elimina este problema, que solo se resuelve con una cohorte externa. La calibración de probabilidades de LightGBM sobreestima ~4× para el módulo prospectivo, lo que impide su uso clínico directo sin calibración explícita (Platt scaling o isotónica). Finalmente, el efecto terapéutico del estimulador es una hipótesis operacional no evaluada en esta tesis: la distinción entre factibilidad algorítmica y eficacia clínica debe mantenerse explícita. La barrera más concreta para la traslación no es el AUC sino la heterogeneidad inter-paciente (variación 20× en prevalencia), que requiere calibración individual del umbral mediante un período de rodaje sin intervención —imposible de absorber con un umbral único estático—.

# 9.9  Síntesis: contribuciones principales

La contribución central del Proyecto PAC es la demostración de que la fisiología nocturna del SAOS, capturada mediante un único sensor portátil domiciliario, puede representarse como un sistema dinámico estructurado en tres niveles: el evento individual (morfotipo + ARI), la noche (secuencia de estados multiescala + coupling index) y el paciente (fenotipo longitudinal estable). Las representaciones PAC operan como nivel intermedio entre el índice escalar —que comprime demasiado, perdiendo estructura temporal y morfológica— y la señal cruda —demasiado densa para ser interpretable clínicamente—. Frente a la literatura, las tres contribuciones se sitúan con precisión: el fenotipado morfológico de 85.277 eventos mediante K-means sobre curvas PCA-reducidas no tiene precedente a esa escala en oximetría portátil; la cuantificación de la especialización funcional de los estados PAC multiescala amplía los resultados previos de análisis dinámico del sueño al mostrar que escalas distintas predicen dimensiones distintas de la severidad; y la predicción prospectiva (AUC = 0,821, H = 5 min, LOPO-CV estricto) establece la condición algorítmica mínima para una intervención terapéutica adaptativa. Si se replica en una cohorte externa y se valida en ensayo controlado, este último resultado podría tener impacto directo en el diseño de dispositivos de terapia adaptativa del SAOS.

Continúa en Capítulo 10 — Conclusiones