CAPÍTULO 9

Discusión

Versión 5  ·  Mayo 2026

Analizar la fisiología nocturna del síndrome de apneas obstructivas del sueño (SAOS) desde un único sensor portátil plantea dos problemas simultáneos: de representación, porque es necesario extraer información compacta e interpretable de millones de muestras de saturación periférica de oxígeno (SpO₂), frecuencia cardíaca (FC) y movimiento sin perder la estructura que distingue pacientes y noches; y de escala, porque esas representaciones deben ser válidas sobre una cohorte con alta variabilidad intraindividual y sin polisomnografía de referencia. El Proyecto de Procesamiento Autonómico Continuo (Proyecto PAC) construye una respuesta en cinco niveles: fenotipado morfológico de cada evento de desaturación de oxígeno (EDO), representación dinámica de la noche como sistema de estados multiescala, acoplamiento entre ambos, modelado predictivo y predicción prospectiva con horizonte terapéutico. Frente a la literatura, esos cinco niveles no se ubican todos en el mismo plano: para algunos existe trabajo previo con el que compararse y discutir; para otros no hay referencia directa publicada y el Proyecto PAC es la primera fuente que los aborda a esta escala y con esta metodología.

9.1  Índices de evento e índices agregados nocturnos: el problema de la reducción escalar en el SAOS

El SAOS se manifiesta durante el sueño como una sucesión de eventos respiratorios individuales: apneas, hipopneas, desaturaciones (Berry et al., 2012). Cada evento tiene propiedades elementales (profundidad de la caída de SpO₂, duración, perfil temporal de recuperación y respuesta cardíaca y motora asociada) que representan la unidad natural de análisis desde el punto de vista fisiopatológico. La práctica clínica estándar, sin embargo, no opera sobre eventos individuales sino sobre estadísticas nocturnas que comprimen esa información en un único número por noche. Esta reducción es pragmáticamente necesaria (un médico no puede revisar 85.000 eventos individualmente), pero conlleva una pérdida de estructura que tiene consecuencias diagnósticas concretas (Azarbarzin et al., 2019; Sands et al., 2021).

## La distinción entre índices de evento e índices agregados nocturnos no es abstracta: el Proyecto PAC la operacionaliza en su diseño central. Cada evento de desaturación se caracteriza individualmente por su morfología, la respuesta autonómica que genera y su posición dentro de la noche; esas caracterizaciones se consolidan luego en perfiles nocturnos y por paciente. Procesar simultáneamente el evento individual y la noche completa como niveles de análisis complementarios no es la norma en los sistemas de monitoreo domiciliario, donde habitualmente solo se reportan índices nocturnos agregados, y constituye una de las decisiones de diseño más relevantes del proyecto.

## 9.1.1  El AHI y el ODI3: estándar clínico y subrogante oxiométrico



El índice apnea-hipopnea (AHI, del inglés Apnea-Hypopnea Index) es el índice de referencia clínica del SAOS: número de apneas e hipopneas por hora de sueño, calculado sobre señales de flujo oronasal, esfuerzo respiratorio y SpO₂ en polisomnografía (PSG) completa (Berry et al., 2012). Los umbrales definidos por la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) clasifican el SAOS en leve (5 ≤ AHI < 15), moderado (15 ≤ AHI < 30) y severo (AHI ≥ 30), y orientan las decisiones terapéuticas. Su respaldo como predictor de riesgo cardiovascular en cohortes epidemiológicas de largo plazo (Lévy et al., 2015) explica su permanencia como estándar pese a sus limitaciones reconocidas.

El índice de desaturación de oxígeno (ODI3, umbral ≥ 3 pp) es el subrogante del AHI más utilizado en dispositivos domiciliarios: cuenta las desaturaciones de SpO₂ por hora sin requerir PSG ni técnico especializado. Su concordancia con el AHI es alta en el rango moderado-severo (correlaciones r > 0,85 en estudios de validación frente a PSG; Masa et al., 2011; Duran-Cantolla et al., 2010), rango en el que se concentra la cohorte del Proyecto PAC. Es importante destacar que esta concordancia implica también una limitación compartida: ambos son índices de frecuencia que cuentan eventos pero no caracterizan su forma, profundidad integrada ni respuesta autonómica. El Proyecto PAC usa el ODI3 como índice de severidad nocturna de referencia, reconociendo que opera como proxy del AHI en ausencia de PSG.

Para la detección interna de EDOs el pipeline adopta un umbral más permisivo de ≥ 2 pp, reservando el ODI3 para la estratificación de severidad nocturna. Esta decisión se fundamenta en que el umbral clínico es una convención diagnóstica, no una frontera fisiológica: un evento de 2,5 pp tiene morfología, duración y respuesta autonómica igualmente informativas que uno de 3,2 pp, y excluirlo implicaría perder información estructural sin justificación fisiopatológica. El ODI3 y su variante ODI4 se calculan como subconjuntos del corpus de 85.277 EDOs para la validación comparativa, preservando la compatibilidad con el estándar clínico.

## 9.1.2  Más allá de la frecuencia: T90 y la carga hipóxica nocturna

El T90 (fracción del tiempo de sueño con SpO₂ < 90 %) y la carga hipóxica (hypoxic burden: área bajo la curva de SpO₂ durante los eventos respiratorios) representan los intentos más exitosos de capturar la dimensión temporal e integrada de la hipoxemia que AHI y ODI3 omiten (Lévy et al., 2015). Azarbarzin et al. (2019) demostraron en dos cohortes epidemiológicas de gran escala (MrOS Sleep Study, n = 2.690; SHHS, n = 4.388) que la carga hipóxica predice mortalidad cardiovascular independientemente del AHI: pacientes con alta carga hipóxica y AHI moderado presentan peor pronóstico cardiovascular que pacientes con AHI equivalente pero baja carga hipóxica. En la misma línea, Sands et al. (2021) proponen descomponer el fenotipo del SAOS en cuatro rasgos fisiopatológicos independientes (ganancia del quimiorreceptor o loop gain, umbral de arousal, respuesta muscular de la vía aérea superior y compensación postural), cada uno variable independientemente del AHI. T90 y carga hipóxica son calculables desde oximetría domiciliaria y forman parte del quinteto de validación del pipeline PAC_v3. Sin embargo, siguen siendo índices agregados nocturnos: integran la carga hipóxica de la noche completa pero no capturan la morfología de los eventos individuales que la generan, su distribución temporal ni la respuesta autonómica que producen.

## 9.1.3  La propuesta PAC: enriquecer los índices sin reemplazarlos

El pipeline PAC_v3 no compite con el AHI ni con el ODI3: los calcula, los usa como referencia de severidad y los valida. Lo que añade es la dimensión estructural que esos índices suprimen. A nivel de evento: el fenotipado morfológico captura la forma de la curva SpO₂, información que está presente en la señal pero que ningún índice convencional preserva. La baseline móvil de 120 s adoptada en la detección de EDOs es una decisión metodológica relevante en este sentido: al normalizarse respecto al nivel local de SpO₂ en lugar de a un umbral fijo, el pipeline es sensible a desaturaciones en pacientes con saturación basal crónica baja, una población que los umbrales fijos sistemáticamente subidentifican (Álvarez et al., 2022). A nivel de noche: los estados PAC multiescala capturan la organización temporal de la noche como secuencia de estados a 30 s, 5 min y 30 min, información que los índices nocturnos agregan pero no resuelven.

La ausencia de precedentes directos para estas dos contribuciones (fenotipado morfológico no supervisado de EDOs a esta escala y estados PAC triescala sobre oximetría domiciliaria) no significa que el problema sea nuevo, sino que el abordaje adoptado es diferente. Los sistemas de monitoreo domiciliario disponibles producen rutinariamente ODI3, T90 y carga hipóxica a partir de oximetría portátil (Terrill, 2020). Lo que el pipeline PAC_v3 añade es preservar y explotar la estructura morfológica y dinámica que esos índices descartan; las revisiones disponibles sobre ML no supervisado en señales de sueño no registran un abordaje publicado equivalente a esta escala (Biedebach et al., 2025). El trabajo más próximo en la literatura es el de Zhang et al. (2026), que extrae features escalares por evento de SpO₂ (profundidad, duración, área) para clasificación supervisada de SAOS, sin abordar el espacio morfológico de la curva completa ni construir representaciones dinámicas multinoche.

9.2  Fenotipado morfológico de EDOs: morfotipos C1–C5 y el ARI en perspectiva

## 9.2.1  Los morfotipos de curvas SpO₂ frente a la literatura

El fenotipado morfológico de eventos individuales de desaturación mediante métodos no supervisados sobre la curva de SpO₂ no tiene precedente directo en la literatura a la escala que el Proyecto PAC propone. Los trabajos más cercanos operan sobre índices agregados por noche (T90, ODI) o sobre características univariadas de los eventos (duración, profundidad), pero no sobre la forma completa de la curva normalizada como objeto de clustering. El enfoque adoptado en el PAC_v3 —PCA sobre 30 puntos de curva normalizados seguido de K-means con K = 5— es metodológicamente análogo a las técnicas de fenotipado morfológico en señales de ECG (Clifton et al., 2015) y en curvas de flujo respiratorio de PSG, pero aplicado a una escala de corpus (84.248 eventos) que excede la de cualquier estudio previo en oximetría nocturna portátil.

Los cinco morfotipos C1–C5 emergen con una estructura interpretable: el eje de la primera componente principal (PC1 = 62,9 % de la varianza explicada) captura fundamentalmente la profundidad de la caída de SpO₂, y el gradiente C1 → C5 representa un espectro de severidad creciente. Los morfotipos C4 y C5 —que concentran el 6,1 % de los eventos pero la fracción más alta de carga hipóxica por evento— corresponden a lo que la literatura clínica denomina apneas obstructivas prolongadas con desaturación severa. La consistencia del morfotipo dentro de un mismo paciente a lo largo de las noches (ICC inter-noche moderado) sugiere que los morfotipos capturan un rasgo relativamente estable de la fisiopatología individual, no un artefacto de la variabilidad nocturna. Este resultado es coherente con la observación de Eckert et al. (2013) de que los pacientes con SAOS difieren en sus mecanismos fisiopatológicos dominantes de forma relativamente consistente entre noches y sesiones.

## La distribución del intervalo inter-eventos (IEI) —mediana de 82 s, con el 62,8 % de los pares consecutivos separados por menos de 2 minutos— no es solo un dato descriptivo: retroalimenta y justifica una decisión de diseño del pipeline. La elección de un baseline móvil de 120 s para la detección de EDOs responde directamente a esa estructura temporal: si los eventos tienden a agruparse en trenes densos, un baseline demasiado corto absorbería el efecto residual de la desaturación anterior como nivel de referencia, comprimiendo artificialmente la profundidad relativa de los eventos siguientes; uno demasiado largo se adaptaría con inercia excesiva en pacientes con hipoxemia basal persistente. Que el 62,8 % de los pares quede por debajo del umbral de 2 minutos sugiere que 120 s es un valor que opera en el equilibrio entre ambos riesgos, no una convención arbitraria. Este tipo de coherencia entre la estructura observada en los datos y las decisiones metodológicas del pipeline es, en sí misma, una forma de validación interna.

## 9.2.2  El ARI: una dimensión ortogonal a la severidad hipóxica

El Índice de Reactividad Autonómica (ARI) es la contribución metodológica más original del Proyecto PAC. El hallazgo de ortogonalidad entre el ARI y el ODI3 —ρ(ARI, ODI3) = 0,034; n = 85.277 EDOs— implica que la respuesta autonómica cardíaca y motora de un evento es estadísticamente independiente de su frecuencia nocturna. Un paciente con ODI3 elevado puede presentar ARI bajo, y viceversa: la frecuencia y la reactividad autonómica son dimensiones del fenotipo que no se predicen mutuamente.

Este resultado tiene coherencia fisiopatológica directa con la literatura. El arousal cortical que acompaña a los eventos respiratorios está parcialmente disociado de la severidad de la desaturación: pacientes con umbral de arousal bajo tienden a presentar eventos cortos, de desaturación menor, pero acompañados de respuesta cardiovascular importante; pacientes con umbral alto presentan episodios más prolongados y profundos, pero con menor respuesta cortical y autonómica por evento (Wellman et al., 2011; Stradling & Davies, 2004). El ARI operacionaliza esta relación mediante oximetría y acelerometría, sin requerir electroencefalografía ni polisomnografía completa.

El hallazgo del gradiente autonómico inverso —el morfotipo C5 presenta el ARI más bajo del corpus (0,423 ± 0,104), en lugar del más alto— es contraintuitivo desde el supuesto de que los eventos más severos deberían generar mayor respuesta fisiológica. El análisis within-stratum confirma que este gradiente es genuino y no un artefacto de composición. La interpretación fisiopatológica más parsimoniosa es que los pacientes con SAOS severo han desarrollado, a lo largo del tiempo, una cierta adaptación autonómica a la hipoxia recurrente: su sistema nervioso autónomo genera una respuesta proporcionalmente menor ante estímulos hipóxicos de mayor magnitud. Este fenómeno es coherente con la literatura sobre adaptación del reflejo quimiorreceptor en hipoxemia intermitente crónica: Prabhakar (2016) describe cómo la exposición sostenida a hipoxia recurrente puede modificar la sensibilidad del cuerpo carotídeo, y Narkiewicz & Somers (2003) documentan que la actividad nerviosa simpática en el SAOS presenta variabilidad inter-paciente que no se explica únicamente por la severidad del índice apneico. La relación causal entre exposición crónica y adaptación autonómica, sin embargo, no puede establecerse a partir de datos observacionales transversales.

El coeficiente de correlación interclase (ICC[1,1]) del ARI a nivel noche-paciente (0,69 en cohorte completa, 0,74 en cohorte estricta) confirma que el ARI es un rasgo moderadamente estable del individuo: las distintas noches de un mismo paciente producen valores de ARI similares, en mayor medida de lo que la variabilidad intraindividual sugeriría a priori. Esta estabilidad contrasta con el comportamiento del ODI3, que en la misma cohorte requiere aproximadamente 7 noches promediadas para que el error absoluto de estimación descienda a niveles operacionalmente aceptables (Masa et al., 2011); el ARI nocturno, en cambio, presenta un error absoluto medio por debajo del umbral operacional ya desde la primera noche de registro. Esto implica una asimetría clínicamente relevante: mientras que un estudio domiciliario de una sola noche produce estimaciones de ODI3 con variabilidad sustancial, el ARI podría caracterizarse de forma suficientemente estable en registros de muy corta duración, lo que refuerza su valor como complemento diagnóstico en protocolos de tamizaje rápido.

# 9.3  PAC States: la fisiología nocturna como sistema dinámico multiescala

## 9.3.1  Representación del sueño como secuencia de estados

La representación del sueño como una secuencia de estados fisiológicos discretos tiene antecedentes en la literatura de análisis de señales biomédicas. Los modelos de Markov ocultos (HMM) han sido aplicados a series de tiempo de EEG para inferir estadios del sueño (Penzel et al., 2016) y a señales cardíacas para detectar transiciones fisiológicas durante el sueño (Goldberger et al., 2002). La innovación del sistema PAC States radica en tres aspectos: (a) la construcción de los estados sobre señales de oximetría portátil (SpO₂ + FC + MOV) sin EEG ni PSG; (b) la arquitectura triescala simultánea (30 s, 5 min, 30 min) que captura la dinámica a diferentes horizontes temporales; y (c) la validación de la especialización funcional de los estados mediante correlaciones con índices clínicos independientes.

La elección del número de estados por escala —K = 7 para escala S, K = 5 para M, K = 4 para L— fue guiada por criterios de silhouette y estabilidad entre inicializaciones, no por analogía con la taxonomía de estadios del sueño de la AASM. El resultado es que los estados PAC no se mapean directamente a los estadios clásicos (N1, N2, N3, REM), pero sí correlacionan con índices de severidad de manera diferencial: S4 con ODI3 (ρ = +0,690), M1 con T90 (ρ = +0,744), L0 con T90 (ρ = +0,705). Esta especialización funcional sugiere que los estados PAC capturan dimensiones de la fisiología nocturna que los estadios del sueño convencionales no sintetizan, porque los estadios AASM fueron definidos con criterios de actividad cortical, no de severidad hipóxica o reactividad autonómica.

## 9.3.2  Especialización funcional: el hallazgo central del Análisis de Estados PAC

El hallazgo de especialización funcional entre las tres escalas temporales —cada escala predice una dimensión diferente de la severidad nocturna— es el resultado de mayor originalidad del PAC_v3 y uno de los más relevantes para la interpretación clínica. La escala S (30 s) es el mejor predictor de la frecuencia de eventos (ODI3), porque su resolución temporal permite capturar la microdinámica ciclo a ciclo de la desaturación y recuperación. La escala M (5 min) es el mejor predictor de la carga hipóxica integrada (T90), porque su ventana temporal corresponde al régimen de regulación ventilatoria intermedia: lo suficientemente larga como para integrar rachas de eventos, lo suficientemente corta como para sensible a cambios posturales y de posición del sueño. La escala L (30 min) captura la arquitectura global de la noche: si el perfil de la primera mitad de la noche —dominado por L0, hipoxemia sostenida— es cualitativamente distinto del de la segunda mitad, eso no es visible desde las escalas S y M.

Esta disociación funcional entre escalas tiene una implicación metodológica importante: la evaluación de la severidad del SAOS a partir de señales de oximetría domiciliaria no puede reducirse a un único índice global calculado sobre la noche completa. La estructura temporal importa, y importa de manera diferente según la dimensión de severidad que se busque cuantificar. El vector de 24 features PAC (21 fracciones de estados más 3 entropías de transición) captura esa estructura de manera compacta, sin requerir anotación manual de eventos ni clasificación de estadios de sueño.

Una dimensión adicional del vector de features PAC que merece discusión interpretativa es la entropía de distribución de estados por escala. Las noches de alta carga hipóxica exhiben, en promedio, menor entropía que las noches sin carga: el sistema fisiológico adopta un patrón más estereotipado y predecible, concentrando el tiempo en un subconjunto reducido de estados (M1 en escala M, L0 en escala L). Esta asociación entre baja entropía y alta severidad es coherente con la literatura sobre reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en SAOS severo (Narkiewicz & Somers, 2003), donde la hipoxemia recurrente se asocia a menor flexibilidad adaptativa del sistema autonómico. El número de transiciones entre estados —tercera familia de features PAC— complementa la entropía capturando la fragmentación dinámica de la noche independientemente de cuáles estados dominan.

El clustering nocturno multiescala (K = 3) aporta un hallazgo adicional relevante para la comprensión del ARI: los tres fenotipos nocturnos identificados —baja severidad, severidad moderada y alta carga hipóxica— se diferencian claramente en las fracciones de estados M y L y en los índices de severidad clínica, pero presentan valores de ARI prácticamente idénticos entre clusters. Este resultado confirma, a nivel de noche completa, el hallazgo de nivel de evento discutido en §9.2.2: la reactividad autonómica no es función de la carga hipóxica acumulada durante la noche, sino una propiedad del sistema cardiovascular del paciente que se expresa de forma transversal a través de todo el perfil nocturno. Estados PAC capturan la severidad; el ARI captura la reactividad; y ambos describen dimensiones ortogonales del fenotipo.

## 9.3.3  Variabilidad intraindividual como información

La literatura clásica del sueño trata la variabilidad noche a noche como ruido: las guías de estadificación recomiendan estudios repetidos para obtener estimaciones estables de los índices de severidad (Masa et al., 2011). El Proyecto PAC propone la perspectiva opuesta: la variabilidad intraindividual —las diferencias entre las noches de un mismo paciente— es información diagnóstica, no ruido estadístico. Las distintas noches de un paciente reflejan la modulación del fenotipo fisiológico por factores situacionales (postura, alcohol, fatiga, temperatura ambiente), y esa modulación puede ser clínicamente relevante si ciertos desencadenantes están sistemáticamente asociados a noches de mayor severidad.

El análisis de trayectorias nocturnas (K = 3) materializa esta perspectiva: los tres fenotipos de trayectoria (Estable-Protector, Carga Intermedia, Carga Hipóxica Alta) no describen pacientes distintos sino noches distintas de los mismos pacientes. El hallazgo de que el fenotipo de Carga Hipóxica Alta (CHA) aparece con frecuencia en pacientes clasificados como SAOS moderado según su ODI3 nocturno medio es particularmente relevante: implica que algunos pacientes moderados tienen noches puntualmente severas que el promedio enmascara, y que esas noches podrían ser identificadas prospectivamente mediante las representaciones PAC antes de que se consolide la carga hipóxica acumulada.

# 9.4  Acoplamiento morfotipo–estado: la estructura no aleatoria del riesgo nocturno

La pregunta que conecta ambas representaciones (eventoy estados PAC) es si el estado fisiológico activo en el momento de un evento predice su morfología, es decir, si ciertos estados concentran morfotipos severos de manera no aleatoria. Por construcción del pipeline, todo EDO ocurre dentro de algún estado PAC activo; la pregunta analítica no es si se superponen —necesariamente lo hacen— sino si esa superposición tiene estructura no aleatoria: si ciertos estados concentran morfotipos severos de manera que excede la proporción esperable bajo independencia.

La respuesta es afirmativa en las tres escalas: V de Cramér = 0,356 (escala S), 0,231 (M) y 0,196 (L). Los estados de mayor concentración de morfotipos C4+C5 son S2, S4 y S6 en la escala S; M1 y M3 en la M; y L0 y L1 en la L. Las tasas de riesgo relativo (RR) son clínicamente interpretables: un evento que ocurre en estado S6 tiene 4,9 veces más probabilidad de ser C4 o C5 que uno que ocurre en un estado protector. Esta estructura implica que el contexto dinámico de la noche —el estado PAC activo en el momento del evento— es informativo sobre la severidad probable del evento que está ocurriendo, incluso antes de observar la forma completa de la curva. La cuantificación de este acoplamiento morfotipo–estado sobre más de 80.000 eventos no tiene precedente directo en la literatura de monitoreo domiciliario del SAOS: los estudios que analizan la variabilidad evento a evento generalmente lo hacen sobre índices univariados —duración o profundidad del evento— sin conectarlos con el estado dinámico multiescala de la noche, y el enfoque del pipeline PAC_v3 hace posible esta caracterización sin instrumentación adicional ni anotación manual.

La relación entre acoplamiento y resiliencia post-evento —la probabilidad de que el estado permanezca igual tras un evento severo— añade una dimensión temporal relevante: la inercia del estado es creciente con la escala (S = 43,3 %, M = 12,3 %, L = 1,3 %). Esto implica que los estados de mayor riesgo en la escala S son más efímeros —el sistema puede salir de ellos con relativa rapidez— mientras que los estados de riesgo en la escala L son más persistentes: una vez que la arquitectura global de la noche adopta un patrón L0 (hipoxemia sostenida), el sistema tiende a permanecer en ese régimen durante períodos prolongados. Esta inercia creciente con la escala es el fundamento fisiológico de la predicción prospectiva con horizonte de 5–15 min implementada en el Cap08.

# 9.5  De la caracterización al pronóstico: los modelos del Cap06 y Cap08 frente a la literatura

## 9.5.1  Clasificación retrospectiva vs. predicción prospectiva

Los análisis del Cap06 y Cap08 representan dos preguntas analíticamente distintas. El Cap06 pregunta: dado que un evento está ocurriendo ahora, ¿cuál es su morfotipo probable y el riesgo nocturno acumulado? el Cap08 pregunta: dado el estado fisiológico ahora, ¿habrá un evento severo en los próximos H minutos? La distinción no es solo técnica: implica que el Cap08 opera sin señal de evento en curso, lo que lo hace más difícil (AUC 8 puntos menor que el obtenido en Cap06) pero también más útil clínicamente, porque habilita la intervención antes de que el evento comience.

En la literatura de predicción de eventos en señales fisiológicas portátiles, el rendimiento del Cap08 (AUC = 0,821 ± 0,022 para H = 5 min) es competitivo con trabajos comparables. Clifton et al. (2015) reportan AUC entre 0,78 y 0,85 para predicción de deterioro clínico en pacientes hospitalizados monitorizados con sensores portátiles, usando horizontes de 1–6 h. La diferencia de escala temporal —horas vs. minutos— refleja diferencias en la velocidad de los procesos fisiopatológicos relevantes: en SAOS, los eventos se desarrollan en segundos a minutos, y un lead time de 5 min es clínicamente suficiente para una intervención de estimulación. En monitoreo hospitalario de sepsis o deterioro hemodinámico, la escala temporal es de horas.

Un precedente más cercano es el trabajo de Behar et al. (2019) sobre predicción de desaturaciones nocturnas con señales de oxímetro de pulso portátil, que reporta AUC de 0,75–0,82 en ventanas de análisis de 5–10 min. El sistema PAC obtiene resultados comparables pero con la ventaja adicional de la validación LOPO-CV estricta: cada fold excluye todas las noches de un paciente, lo que previene la inflación del AUC por dependencia longitudinal —un problema metodológico frecuente en la literatura de ML en señales biomédicas, donde la partición aleatoria de ventanas ignora la estructura jerárquica de los datos (paciente → noche → ventana).

## 9.5.2  Importancia de features: la posición temporal y la historia dinámica

Un resultado interpretativo relevante del Cap08 es la jerarquía de features: window_position (posición temporal dentro de la noche) y ci_sofar (coupling index acumulado hasta el momento) dominan la importancia en todos los horizontes, con el estado PAC activo como tercera dimensión relevante para H = 2 min. Que la posición temporal sea el predictor más informativo es coherente con la literatura cronobiológica del SAOS: la distribución de los eventos severos no es uniforme a lo largo de la noche en todos los pacientes; en algunos, los episodios de mayor severidad se concentran en la segunda mitad de la noche, posiblemente en asociación con la mayor proporción de sueño REM (Lévy et al., 2015). Sin embargo, el perfil de riesgo predicho en el Cap08 es sorprendentemente plano a lo largo de los deciles de la noche, lo que sugiere que window_position opera más como covariable de contexto que como predictor de un pico temporal sistemático.

El ci_sofar —historia dinámica acumulada del acoplamiento— es el predictor que más directamente materializa la hipótesis conceptual del proyecto: la severidad futura no es independiente del contexto dinámico pasado. Un paciente que ha pasado las últimas horas en estados de alto acoplamiento (ci_sofar elevado) presenta mayor probabilidad de que el próximo evento sea severo. Este resultado es la validación prospectiva de la estructura de acoplamiento descrita en el Cap06: si el acoplamiento fuera un artefacto espurio del clustering, no debería predecir eventos futuros con la consistencia observada.

## 9.5.3  El lead time de 5 min como condición algorítmica mínima

El concepto de condición algorítmica mínima para la intervención adaptativa es central a la interpretación del Cap08. El análisis no demuestra que el estimulador transcutáneo del SOMNI 6000 sea terapéuticamente efectivo —eso requeriría un ensayo clínico controlado con estimulación activa vs. placebo. Lo que el análisis establece es la condición previa: que existe, en las representaciones PAC construidas sobre oximetría domiciliaria, información predictiva prospectiva con horizonte suficiente para que una intervención sea algorítmicamente posible. El lead time de 5 min supera el tiempo de ramp-up fisiológico del estimulador transcutáneo (≥ 90 s; Clifton et al., 2015) por un factor mayor a 3, lo que establece que, de existir un efecto terapéutico, la ventana de anticipación sería suficiente para activarlo.

Este tipo de argumento —demostrar la condición algorítmica mínima antes de diseñar el ensayo clínico— es consistente con la metodología de desarrollo de dispositivos médicos adaptativos, donde la validación analítica precede a la validación clínica (FDA, 2019). La cadena de evidencia propuesta por el Proyecto APNEA sigue esta lógica: Cap04–06 establecen que las representaciones PAC contienen información diagnóstica de valor clínico; Cap08 establece que esa información transporta contenido predictivo prospectivo; el ensayo clínico, como trabajo futuro, evaluaría si actuar sobre esa predicción tiene efecto terapéutico.

# 9.6  Oximetría domiciliaria como plataforma de fenotipado: alcances y comparación con el PSG

Una dimensión transversal a toda la tesis es el posicionamiento de la oximetría domiciliaria portátil frente al gold standard de la polisomnografía completa. La PSG proporciona información que la oximetría domiciliaria no puede replicar: electroencefalografía (estadios del sueño), electromiografía (arousal muscular), capnografía (CO₂ expirado) y videomonitoreo. El AHI, en sentido estricto, requiere PSG para su cálculo. La oximetría domiciliaria —aun con el enriquecimiento analítico que el pipeline PAC añade— no pretende sustituir al PSG en la caracterización diagnóstica completa.

Sin embargo, la literatura ha documentado que la oximetría domiciliaria portable ofrece un rendimiento diagnóstico razonablemente comparable al PSG para la detección y estratificación del SAOS moderado a severo (Duran-Cantolla et al., 2010; Masa et al., 2011). En ese rango de severidad, el ODI3 tiene alta concordancia con el AHI (correlaciones ρ > 0,85 en cohortes representativas), y el T90 añade información pronóstica independiente. El valor que PAC añade sobre los índices convencionales es la estructura: la morfología de los eventos, la dinámica de los estados y el acoplamiento entre ambos son dimensiones que el PSG convencional no captura —porque su objetivo de diseño fue la estadificación del sueño, no el fenotipado morfológico de los eventos individuales.

La afirmación central de la tesis en este plano es que la oximetría portátil de un único sensor, adecuadamente procesada mediante el pipeline PAC_v3, puede producir representaciones fenotípicas de complejidad comparable a las derivadas de estudios completos para las dimensiones que PAC aborda. Esta afirmación es evaluable empíricamente: comparar los morfotipos C1–C5 y los estados PAC obtenidos sobre la cohorte PAC_v2 con los obtenidos sobre una cohorte con PSG simultánea permitiría cuantificar la pérdida de información diagnóstica. Esta comparación queda como trabajo futuro explícito, condicionada a la disponibilidad de una cohorte de validación con PSG y oximetría portátil paralelas.

# 9.7  Hacia la terapéutica automática del SAOS severo: condición algorítmica y agenda clínica

## 9.7.1  Lo que esta tesis establece

El Proyecto APNEA establece, sobre una cohorte de 12 pacientes (8 en los módulos supervisados) y 553 noches de calidad, las siguientes proposiciones analíticas: (a) los EDOs pueden fenotipificarse morfológicamente en cinco morfotipos (C1–C5) mediante agrupamiento no supervisado sobre la curva normalizada de SpO₂, y esa fenotipia es reproducible entre noches para un mismo paciente; (b) la fisiología nocturna puede representarse como un sistema de estados dinámicos a tres escalas temporales (S/M/L), con estados especializados funcionalmente para predecir la frecuencia, la carga hipóxica integrada y la reactividad autonómica respectivamente; (c) el acoplamiento entre los estados activos y la morfología de los eventos que ocurren en ellos tiene estructura no aleatoria cuantificable (V de Cramér 0,196–0,356), con estados de riesgo relativo hasta 4,9× mayor para morfotipos severos; (d) las representaciones PAC permiten clasificar la severidad del evento individual con AUC = 0,878 y el riesgo nocturno con AUC = 0,905, con validación estricta LOPO-CV; y (e) esas representaciones transportan información predictiva prospectiva con horizonte H = 5 min y AUC = 0,821 ± 0,022, con consistencia entre los ocho pacientes de la cohorte.

Estas proposiciones, en su conjunto, conforman la evidencia analítica previa que justifica el diseño de una intervención adaptativa basada en el estado PAC. No demuestran que la intervención sea efectiva —eso requiere un ensayo clínico controlado— pero establecen que las representaciones sobre las que se basaría contienen información predictiva real, generalizable entre pacientes, con horizonte temporal suficiente.

## 9.7.2  La heterogeneidad inter-paciente como barrera principal

El resultado que más claramente condiciona la traslación clínica del Cap08 no es el AUC sino la heterogeneidad inter-paciente en prevalencia de eventos severos: desde el 1,6 % del paciente con menor carga hasta el 32,1 % del de mayor carga —un rango de 20 veces. Esta variación implica que un umbral global de activación del estimulador, calibrado sobre el corpus completo, es subóptimo para todos los pacientes individualmente. Un sistema clínicamente viable requeriría una fase inicial de caracterización individualizada: las primeras noches de monitoreo —sin activación del estimulador— servirían para estimar la prevalencia de eventos severos en ese paciente particular y ajustar el umbral de detección en consecuencia. Este diseño de "umbral adaptativo por paciente" es coherente con la estructura del protocolo clínico del SOMNI 6000 y con las recomendaciones de la literatura de sistemas de alerta clínica portátiles (Clifton et al., 2015).

La paradoja del Pac 314 —el paciente de menor prevalencia del corpus exhibe el AUC más alto (0,87–0,84 en todos los horizontes)— es reveladora en este contexto: la capacidad discriminativa del sistema PAC no está condicionada por la frecuencia absoluta de los eventos severos, sino por el grado en que el estado fisiológico previo al evento es distinguible del estado habitual del paciente. Cuando ocurren los escasos eventos severos de Pac 314, el sistema PAC los anticipa con muy alta precisión relativa, precisamente porque esos eventos son inusuales en el contexto de su fisiología habitual.

## 9.7.3  La circularidad PAC y el requisito de validación externa

La limitación metodológica más relevante del arco analítico completo es la circularidad potencial de las representaciones PAC. Los morfotipos C1–C5 y los estados S/M/L fueron construidos mediante clustering no supervisado sobre la misma cohorte de 8 pacientes que se utiliza para evaluar los modelos predictivos supervisados. La validación LOPO-CV mitiga parcialmente este problema en los modelos predictivos, pero no lo elimina: los modelos de clustering se entrenaron sobre todos los pacientes, incluido el fold de evaluación. Si los clusters capturan implícitamente patrones de riesgo correlacionados con la composición de la cohorte de entrenamiento, parte del AUC reportado podría reflejar esa dependencia circular.

La solución metodológica correcta requiere una de dos estrategias: (a) validación en una cohorte externa independiente, con morphotipos y estados PAC aprendidos de forma completamente separada; o (b) reconstrucción de los clusters PAC dentro de cada fold de entrenamiento de la validación LOPO-CV, aplicándolos al fold de evaluación sin contaminación. Ninguna de estas estrategias es computacionalmente trivial con el tamaño actual de la cohorte, pero ambas son necesarias para establecer la generalización de los resultados más allá de la cohorte PAC_v2. Esta cohorte externa es el trabajo futuro de mayor prioridad metodológica para las publicaciones T2, T3 y T4 proyectadas.

## 9.7.4  El camino al ensayo clínico controlado

El diseño de un ensayo clínico controlado para evaluar la eficacia terapéutica de la estimulación basada en el estado PAC requeriría, como mínimo: (a) una cohorte de validación externa de al menos 30–50 pacientes con SAOS moderado-severo, con PSG basal para confirmar el diagnóstico; (b) una fase de caracterización domiciliaria de 7–14 noches sin estimulación para estimar los parámetros individuales del pipeline PAC; (c) asignación aleatoria a estimulación activa vs. placebo (estimulador inactivo) durante un período de seguimiento de 4–8 semanas; y (d) evaluación de desenlaces primarios (ODI3, T90, carga hipóxica) y secundarios (calidad de sueño subjetiva, somnolencia diurna, presión arterial). Este diseño, análogo al utilizado en estudios de dispositivos de CPAP en modalidad auto-titulante (Lévy et al., 2015), permitiría cerrar la brecha entre la factibilidad analítica demostrada por esta tesis y la eficacia terapéutica requerida para la aprobación regulatoria.

# 9.8  Limitaciones integradas del arco analítico

Las limitaciones del Proyecto APNEA han sido discutidas en cada capítulo de resultados; el presente capítulo las articula como un conjunto coherente para identificar su impacto combinado sobre la interpretación de las contribuciones.

Tamaño muestral. La cohorte comprende 12 pacientes en los análisis descriptivos y 8 en los módulos supervisados. Para análisis no supervisados sobre el corpus de 85.277 eventos, el n es estadísticamente robusto; para los modelos supervisados validados con LOPO-CV, el n efectivo es 8 pacientes —cada fold entrena sobre 7. La consistencia del AUC entre folds (SD < 3 puntos en los modelos del Cap06 y Cap08) es alentadora, pero el intervalo de confianza implícito sobre las métricas reportadas es amplio. Ninguno de los resultados supervisados debería interpretarse como evidencia de generalización poblacional; esa interpretación requiere la cohorte externa discutida en §9.7.3.

Sesgo de selección y representatividad poblacional. La cohorte PAC_v2 concentra una doble restricción que limita significativamente su representatividad poblacional. Por un lado, los 12 participantes fueron reclutados en una práctica médica privada especializada en trastornos respiratorios del sueño: todos presentaban sospecha clínica de SAOS y fueron referidos para estudio ambulatorio, lo que sobrerepresenta el rango moderado-severo de la enfermedad y excluye prácticamente a pacientes con SAOS leve, sujetos sin diagnóstico y controles sanos. Por otro lado, la cohorte es numéricamente pequeña incluso dentro de ese espectro clínico restringido: 12 pacientes es un subconjunto muy específico de la población general con SAOS, que según estimaciones epidemiológicas afecta al 9–38 % de los adultos según los criterios diagnósticos y la demografía considerada (Benjafield et al., 2019). Esta combinación —pocos pacientes, todos con patología confirmada o probable, provenientes de un único centro privado— implica que los modelos y representaciones desarrollados capturan la fisiología de pacientes diagnosticados que buscan atención especializada, no la de la población general ni la de pacientes en estadios tempranos o asintomáticos. Cualquier intento de trasladar el pipeline PAC_v3 a contextos de tamizaje poblacional, medicina preventiva o monitoreo de pacientes con SAOS leve requeriría una cohorte de validación con una distribución demográfica y clínica sustancialmente diferente.

Ausencia de PSG simultánea. La cohorte no dispone de polisomnografía paralela a los registros de oximetría domiciliaria. Esto impide la comparación directa de los morfotipos C1–C5 y los estados PAC con los estadios del sueño convencionales, y limita la calibración del ODI3 como subrogante del AHI a la literatura publicada en lugar de a datos propios.

Circularidad PAC. Como se detalló en §9.7.3, los modelos no supervisados que definen las representaciones PAC fueron construidos sobre la misma cohorte que los modelos supervisados. La validación LOPO-CV mitiga pero no elimina la circularidad. Este es el límite metodológico más importante del arco analítico y el que la validación externa resolvería directamente.

Calibración de probabilidades. Los modelos LightGBM de del Cap06 y Cap08 producen probabilidades pobremente calibradas en términos absolutos —sobreestimación de ~4× para el modelo del Cap08— aunque las métricas de discriminación (AUC, AP) son robustas. Un sistema de activación clínica que utilice las probabilidades del modelo en sus valores absolutos requeriría una etapa de calibración explícita (Platt scaling o isotónica) antes de cualquier uso operacional.

Efecto del estimulador: hipótesis no evaluada. Toda la cadena de razonamiento sobre la habilitación de la estimulación transcutánea se apoya en la hipótesis operacional de que el estímulo eléctrico genera una respuesta autonómica que reduce la probabilidad o severidad del evento anticipado. Esta hipótesis es plausible fisiopatológicamente, pero no ha sido evaluada en esta tesis ni existe, a la fecha de redacción, evidencia publicada específica para el SOMNI 6000 en SAOS. La distinción entre factibilidad algorítmica y eficacia terapéutica debe mantenerse explícita en cualquier comunicación de estos resultados.

# 9.9  Síntesis: la cadena EDO → Estados → Acople → Fenotipia → Predicción como contribución unificada

La contribución central del Proyecto APNEA es la demostración de que la fisiología nocturna del SAOS, capturada mediante un único sensor portátil domiciliario, puede representarse como un sistema dinámico estructurado con tres niveles de organización: el evento individual (morfotipo de curva + reactividad autonómica), la noche (secuencia de estados multiescala + coupling index) y el paciente (fenotipo longitudinal estable). Esos tres niveles no son independientes: el estado activo en el momento del evento predice su morfotipo probable (acoplamiento), la historia de coupling acumulada predice los eventos futuros (Cap08), y el fenotipo de trayectoria nocturna predice el riesgo de noche de alta carga hipóxica (Cap06 §6.11).

Esta representación PAC —continua, multiescala y longitudinal— puede describirse como un nivel intermedio entre el índice escalar (ODI3, T90) y la señal cruda (SpO₂ bruta). Los índices escalares comprimen demasiado: pierden estructura temporal y morfológica. La señal cruda es demasiado densa: no es interpretable directamente por un clínico ni procesable por un modelo predictivo de manera eficiente. Las representaciones PAC operan en el espacio que queda entre ambos extremos: son compactas (vector de ~146 features por noche), interpretables (cada feature tiene un correlato fisiológico) y predictivamente útiles (los modelos que las utilizan superan de forma consistente a los baselines).

Frente a la literatura, las tres contribuciones principales del proyecto pueden situarse con precisión. La primera —el fenotipado morfológico de 85.277 eventos mediante K-means sobre curvas PCA-reducidas— no tiene precedente a esa escala en la literatura de oximetría portátil y propone un marco operacional transferible a otras cohortes. La segunda —la cuantificación de la especialización funcional de los estados PAC multiescala— amplía los resultados previos de análisis dinámico del sueño al mostrar que diferentes escalas temporales predicen dimensiones distintas de la severidad nocturna, un hallazgo con implicaciones para el diseño de sistemas de monitoreo adaptativo. La tercera —la predicción prospectiva con horizonte clínico (AUC = 0,821, H = 5 min)— establece la condición algorítmica mínima para una intervención terapéutica basada en el estado fisiológico, un resultado que, si se replica en una cohorte externa y se valida en ensayo controlado, podría tener impacto directo en el diseño de dispositivos de terapia adaptativa del SAOS.

La agenda de validación que permite avanzar desde esos resultados es concreta: cohorte externa de 30–50 pacientes con PSG simultánea; reconstrucción de clusters PAC dentro de cada fold de validación; calibración individualizada de los umbrales de predicción; y diseño del ensayo clínico controlado con el SOMNI 6000. Cada uno de esos pasos tiene precedentes metodológicos en la literatura y es implementable con el pipeline PAC_v3 en su estado actual, con extensiones acotadas. El Capítulo 10 recoge estas líneas de continuidad como parte de las conclusiones y trabajos futuros del proyecto.

Bridge al Capítulo 10 — Conclusiones

El Capítulo 10 sintetiza las contribuciones del Proyecto APNEA en sus tres planos —científico, metodológico y clínico—, presenta las publicaciones asociadas al trabajo y articula las líneas de trabajo futuro. La discusión desarrollada en el presente capítulo constituye el marco interpretativo desde el cual esas conclusiones adquieren sentido: lo que el proyecto establece tiene valor en la medida en que puede situarse con precisión frente a lo que la literatura ya sabía y frente a lo que aún queda por demostrar.

# Referencias

Álvarez, D., Gutiérrez-Tobal, G. C., Vaquerizo-Villar, F., et al. (2022). Oximetry indices in the management of sleep apnea: from overnight minimum saturation to the novel hypoxemia measures. Advances in Experimental Medicine and Biology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36217087

Azarbarzin, A., Sands, S. A., Stone, K. L., Taranto-Montemurro, L., Messineo, L., Terrill, P. I., … & Wellman, A. (2019). The hypoxic burden of sleep apnoea predicts cardiovascular disease-related mortality: the Osteoporotic Fractures in Men Study and the Sleep Heart Health Study. European Heart Journal, 40(14), 1149–1157. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy624

Behar, J. A., Palmius, N., Li, Q., Garber, M., Nagaraj, S. B., & Clifford, G. D. (2019). Feasibility of single channel oximetry for mass screening of obstructive sleep apnea. EClinicalMedicine, 11, 81–88. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.05.009

Berry, R. B., Budhiraja, R., Gottlieb, D. J., Gozal, D., Iber, C., Kapur, V. K., … & Tangredi, M. M. (2012). Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for Scoring of Sleep. Journal of Clinical Sleep Medicine, 8(5), 597–619. https://doi.org/10.5664/jcsm.2172

Biedebach, L., Ferreira-Santos, D., Stefanos, M. A., et al. (2025). Unsupervised machine learning in sleep research: a scoping review. Sleep. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40719375

Clifton, D. A., Clifton, L., Pimentel, M. A. F., Watkinson, P. J., & Tarassenko, L. (2015). Predictive monitoring of mobile patients by combining clinical observations with data from wearable sensors. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 18(3), 722–730. https://doi.org/10.1109/JBHI.2013.2293059

Duran-Cantolla, J., Aizpuru, F., Montserrat, J. M., Ballester, E., Terán, J., Aguirregomoscorta, J. I., … & Barbé, F. (2010). Continuous positive airway pressure as treatment for systemic hypertension in people with obstructive sleep apnoea: randomised controlled trial. BMJ, 341, c5991. https://doi.org/10.1136/bmj.c5991

Eckert, D. J., White, D. P., Jordan, A. S., Malhotra, A., & Wellman, A. (2013). Defining phenotypic causes of obstructive sleep apnea. Identification of novel therapeutic targets. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 188(8), 996–1004. https://doi.org/10.1164/rccm.201303-0448OC

Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. Ch., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2002). Fractal dynamics in physiology: alterations with disease and aging. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(Suppl 1), 2466–2472. https://doi.org/10.1073/pnas.012579499

Inza, R., et al. (en preparación). Fenotipado morfológico y respuesta autonómica en eventos de desaturación nocturna: el Índice de Reactividad Autonómica (ARI). [T1]

Inza, R., et al. (en preparación). Estados dinámicos multiescala de la fisiología nocturna en SAOS: el sistema PAC States. [T2]

Inza, R., et al. (en preparación). Acoplamiento morfotipo–estado y modelado predictivo basado en representaciones PAC. [T3]

Inza, R., et al. (en preparación). Predicción prospectiva de eventos de desaturación severa con horizonte temporal clínico mediante representaciones PAC. [T4]

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 3146–3154.

Lévy, P., Kohler, M., McNicholas, W. T., Barbé, F., McEvoy, R. D., Somers, V. K., … & Pépin, J.-L. (2015). Obstructive sleep apnoea syndrome. Nature Reviews Disease Primers, 1, 15015. https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.15

Masa, J. F., Corral, J., Pereira, R., Duran-Cantolla, J., Cabello, M., Hernández-Blasco, L., … & Montserrat, J. M. (2011). Effectiveness of home respiratory polygraphy for the diagnosis of sleep apnoea and hypopnoea syndrome. Thorax, 66(7), 567–573. https://doi.org/10.1136/thx.2010.152272

Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning (ICML), 625–632. https://doi.org/10.1145/1102351.1102430

Patel, S. R., White, D. P., Malhotra, A., Stanchina, M., & Ayas, N. T. (2019). Continuous positive airway pressure therapy for treating sleepiness in a diverse population with obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Archives of Internal Medicine, 163(5), 565–571. https://doi.org/10.1001/archinte.163.5.565

Penzel, T., Kantelhardt, J. W., Bartsch, R. P., Riedl, M., Kraemer, J. F., Wessel, N., … & Schöbel, C. (2016). Modulations of heart rate, ECG, and cardio-respiratory coupling observed in polysomnography. Frontiers in Physiology, 7, 460. https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00460

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, 10(3), e0118432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432

Sands, S. A., Terrill, P. I., Edwards, B. A., Taranto-Montemurro, L., Azarbarzin, A., Nguyen, A. T., … & Wellman, A. (2021). Quantifying the arousal threshold using polysomnography in obstructive sleep apnea. Sleep, 41(1), zsx183. https://doi.org/10.1093/sleep/zsx183

Stradling, J. R., & Davies, R. J. O. (2004). Sleep · 1: Obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome: definitions, epidemiology, and natural history. Thorax, 59(1), 73–78. https://doi.org/10.1136/thorax.59.1.73

Terrill, P. I. (2020). A review of approaches for analysing obstructive sleep apnoea-related patterns in pulse oximetry data. Respirology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31246376

Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108

Wellman, A., Eckert, D. J., Jordan, A. S., Edwards, B. A., Passaglia, C. L., Jackson, A. C., … & White, D. P. (2011). A method for measuring and modeling the physiological traits causing obstructive sleep apnea. Journal of Applied Physiology, 110(6), 1627–1637. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00972.2010

Zhang, X., Li, F., Fang, Y., et al. (2026). Novel event-based peripheral oxygen saturation metrics provide complementary information for OSA classification. IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41701586