CAPÍTULO 10

Conclusiones

Versión 5  ·  Mayo 2026

El Capítulo 9 situó los resultados del Proyecto PAC en el contexto de la literatura: identificó sus precedentes, articuló sus contribuciones diferenciales y delimitó sus alcances con precisión. El presente capítulo cierra la tesis sintetizando lo que el proyecto establece, cómo sus resultados responden a los objetivos planteados en el Cap01, qué publicaciones materializan sus contribuciones y qué trabajo futuro queda abierto.

La función de las conclusiones no es reiterar los resultados numéricos —esos están en los capítulos 4 al 8— sino articular su significado como conjunto. El Proyecto PAC propone que la fisiología nocturna del SAOS puede representarse, a partir de oximetría portátil domiciliaria, como un sistema dinámico estructurado con tres niveles de organización: el evento individual, la noche y el paciente. Esa representación no es un fin en sí misma sino un instrumento: su valor reside en que transporta información diagnóstica y predictiva con horizonte clínicamente útil. La cadena EDO → Estados → Acople → Fenotipia → Predicción es la columna vertebral de ese argumento.

## 10.1  Respuesta a los objetivos específicos

El Cap01 §1.6 formuló seis objetivos específicos. Se presenta a continuación la síntesis de la respuesta que los capítulos de resultados ofrecen a cada uno.

Objetivo 1 — Pipeline de procesamiento reproducible

Diseñar e implementar un pipeline reproducible que transforme registros crudos de oximetría domiciliaria en representaciones estructuradas y trazables. Alcanzado: el pipeline PAC_v3 implementa la arquitectura Medallion Bronze→Silver→Events→Gold sobre 560 noches de 12 pacientes, con trazabilidad por NightRecordID (hash MD5/SHA256), control de calidad no destructivo en Silver, y cinco tablas Gold que incluyen 85.277 EDOs con 25+ features geométricas y el sistema de estados PAC a tres escalas.

Objetivo 2 — Fenotipado morfológico y ARI

Caracterizar morfológicamente los EDOs mediante agrupamiento no supervisado e introducir el ARI como dimensión complementaria. Alcanzado: PCA (PC1 = 62,9 %) + K-means (K = 5, Silhouette = 0,386) sobre 84.248 curvas normalizadas identifica cinco morfotipos C1–C5; C4+C5 concentran el 6,1 % del corpus y una fracción desproporcionada de la carga hipóxica. El ARI presenta ortogonalidad con el ODI3 (ρ = 0,034), estabilidad inter-noche (ICC = 0,69/0,74) y gradiente autonómico inverso (C5 = 0,423 ± 0,104).

Objetivo 3 — PAC States multiescala

Desarrollar y validar el sistema de estados PAC multiescala. Alcanzado: sistema S (30 s, K = 7), M (5 min, K = 5) y L (30 min, K = 4) sobre ~519K ventanas de 12 pacientes. Especialización funcional emergente: S4 predice frecuencia (ρ ODI3 = +0,691), M1 predice carga hipóxica (ρ T90 = +0,744), L0 predice arquitectura global (ρ T90 = +0,705). Vector de 21 features PAC multiescala compacto e interpretable.

Objetivo 4 — Acoplamiento y modelos predictivos

Cuantificar el acoplamiento evento–estado y construir modelos predictivos validados mediante LOPO-CV. Alcanzado: V de Cramér = 0,355 (S) / 0,229 (M) / 0,194 (L); RR hasta 4,9× para S6. NB07 obtiene AUC = 0,878 (LightGBM) para predicción de evento severo y AUC = 0,905 (LR) para clasificación de riesgo nocturno. Ablación (NB06): PAC States aportan el 44,75 % de la ganancia predictiva.

Objetivo 5 — Aplicación clínica interactiva

Desarrollar una aplicación clínica interactiva sobre registros domiciliarios del SOMNI 6000. Alcanzado en su implementación funcional (inferencia morfotipo + estados PAC + score de riesgo + informes asistidos por IA operativa sobre PAC_v3); documentación académica del Cap07 pendiente de redacción.

Objetivo 6 — Predicción prospectiva con margen temporal

Implementar y evaluar un sistema de predicción prospectiva con horizonte clínico. Alcanzado: NB08 sobre 452.955 ventanas × 4 horizontes, LOPO-CV estricto. H = 5 min óptimo: AUC = 0,821 ± 0,022, Sensibilidad = 76 %, Especificidad = 74 %, PPV = 20 %. Lead time supera el ramp-up del estimulador (~90 s) por un factor > 3. Consistencia entre folds (SD < 3 pts). Limitaciones de calibración y tamaño muestral discutidas en §8.7 y §9.8.

## 10.2  Contribuciones principales

Las contribuciones del Proyecto PAC se articulan en tres planos. La siguiente tabla sintetiza la contribución central en cada uno.

Tabla 10.1. Contribuciones principales del Proyecto PAC por plano de impacto.

| Plano | Contribución central |
| --- | --- |
| Científico | Evidencia preliminar (n = 8, LOPO-CV) de que la oximetría portátil de un único sensor podría producir representaciones fenotípicas de complejidad comparable para determinadas dimensiones fisiológicas; e introducción del ARI como dimensión ortogonal e independiente de los índices clásicos de severidad. |
| Metodológico | Pipeline PAC_v3 reproducible y trazable (arquitectura Medallion Bronze→Gold) con detección de 85.277 EDOs, 25+ features por evento, sistema de estados a tres escalas (S/M/L) y validación LOPO-CV. Marco transferible a otras cohortes y trastornos de monitoreo continuo. |
| Clínico / traslacional | Evidencia analítica de la condición algorítmica mínima para una intervención adaptativa: AUC = 0,821 ± 0,022 con H = 5 min de lead time, superando el ramp-up fisiológico del estimulador transcutáneo del SOMNI 6000 por un factor > 3. |

### 10.2.1  Plano científico

La contribución científica central es la evidencia preliminar de que la oximetría portátil de un único sensor puede producir representaciones fenotípicas de la fisiología nocturna que hasta ahora requerían estudios completos de PSG o quedaban sin cuantificar. Esta evidencia, consistente entre los ocho pacientes de la cohorte estricta, requiere confirmación en cohorte externa antes de generalizarse. Tres aspectos son destacables por su originalidad: (1) el ARI como dimensión nueva —no tiene precedente publicado en oximetría nocturna; su ortogonalidad con el ODI3 y su estabilidad inter-noche lo posicionan como candidato para enriquecer la caracterización clínica del SAOS—; (2) la especialización funcional de los estados PAC —el resultado de que escalas distintas predicen dimensiones distintas de la severidad no estaba descrito en la literatura de análisis dinámico del sueño con sensores portátiles—; y (3) la variabilidad intraindividual como señal diagnóstica —el fenotipo de Carga Hipóxica Alta aparece en pacientes SAOS moderado, reposicionando la variabilidad noche a noche como dimensionalmente informativa.

### 10.2.2  Plano metodológico

El pipeline PAC_v3 constituye un marco metodológico transferible para el análisis de señales fisiológicas continuas en trastornos del sueño. Sus aportes principales: arquitectura Medallion con trazabilidad completa por registro; protocolo de control de calidad no destructivo (Silver marca y delega, no excluye); definición operacional del EDO con umbral permisivo y validación quintuplicada; validación LOPO-CV a nivel de paciente; y uso de SHAP para interpretabilidad de LightGBM. Estos aportes son directamente aplicables a cohortes de otros centros y generalizables a otros trastornos del sueño.

### 10.2.3  Plano clínico y traslacional

La contribución clínica es de dos tipos: (a) la aplicación interactiva (Cap07, en preparación) con funcionalidad central técnicamente operativa sobre PAC_v3; y (b) la evidencia analítica de la condición algorítmica mínima para una intervención terapéutica adaptativa —que la información predictiva existe, es consistente entre pacientes y tiene horizonte suficiente—. El paso siguiente —demostrar que actuar sobre esa información tiene efecto terapéutico— corresponde al ensayo clínico controlado cuyo diseño se esboza en §9.7.4 y se retoma en §10.4.

## 10.3  Publicaciones asociadas

Los resultados se organizan en cuatro publicaciones correspondientes a los cuatro módulos analíticos del proyecto.

Tabla 10.2. Publicaciones asociadas al Proyecto PAC.

| Ref. | Título abreviado | Cubre | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Fenotipado morfológico y ARI en eventos de desaturación nocturna | NB01–NB02 | Enviado |
| T2 | PAC States: estados dinámicos multiescala de la fisiología nocturna en SAOS | NB03–NB04 | En preparación |
| T3 | Acoplamiento morfotipo–estado y modelos predictivos basados en PAC | NB05–NB07 | En preparación |
| T4 | Predicción prospectiva de EDO severo con horizonte temporal clínico | NB08 | En preparación |

T1 (enviado, mayo 2025) cubre el fenotipado morfológico y el ARI (Cap04): morfotipos C1–C5, gradiente autonómico inverso, ortogonalidad ARI–ODI3, y descripción técnica definitiva del SOMNI 6000 y la fórmula canónica del ARI. T2 cubre los PAC States multiescala (Cap05): sistema S/M/L, especialización funcional y arquetipos de noche. T3 abarca el acoplamiento y los modelos predictivos (Cap06): V de Cramér, coupling index, resiliencia post-evento y modelos NB06–NB07. T4 presenta la predicción prospectiva (Cap08): formulación NB08, rendimiento por horizonte y análisis operacional del lead time.

## 10.4  Trabajo futuro

La agenda de trabajo futuro se organiza en tres horizontes.

### 10.4.1  Validación metodológica (horizonte inmediato)

(1) Cohorte externa con PSG simultánea: validar morfotipos C1–C5 y estados PAC sobre 30–50 pacientes independientes con PSG paralela, cuantificando concordancia con clasificación AASM y resolviendo la circularidad PAC. (2) Reconstrucción de clusters PAC within-fold: versión metodológicamente más rigurosa del LOPO-CV donde los modelos no supervisados se reentrenan dentro de cada fold, sin contaminación entre entrenamiento y evaluación. (3) Calibración de probabilidades: aplicación de regresión logística isotónica o Platt scaling sobre el conjunto de validación de cada fold para producir probabilidades interpretables en términos absolutos.

### 10.4.2  Ensayo clínico controlado (horizonte experimental)

(4) Validación de la eficacia terapéutica del estimulador: cohorte de 30–50 pacientes con SAOS moderado-severo confirmado por PSG basal; fase de caracterización domiciliaria de 7–14 noches sin estimulación; asignación aleatoria a estimulación activa vs. placebo durante 4–8 semanas; evaluación de desenlaces primarios (ODI3, T90, carga hipóxica) y secundarios. (5) Calibración individualizada del umbral de activación: las primeras noches sin estimulación permiten estimar la prevalencia individual de eventos severos y ajustar el umbral de Youden, resolviendo la heterogeneidad inter-paciente (rango 20×).

### 10.4.3  Extensión del sistema PAC (horizonte largo plazo)

(6) Integración de señales adicionales (temperatura periférica, impedancia transtorácica, HRV en alta resolución) para enriquecer las features de estados y morfotipos sin modificar la arquitectura del pipeline. (7) Extensión a otras poblaciones y trastornos: la metodología es agnóstica al diagnóstico y directamente aplicable a síndrome de piernas inquietas, insuficiencia cardíaca con apnea central y narcolepsia con actigrafía. (8) Modelos nativamente secuenciales para NB08 (LSTM, TCN, Transformers) que podrían mejorar el AUC en horizontes cortos (H = 2 min) donde la forma de la señal inmediatamente previa al evento contiene más información que las features agregadas.

## 10.5  Reflexión final

El Proyecto PAC nació de una pregunta clínica concreta: ¿puede un único sensor portátil en el dedo de un paciente, sin infraestructura hospitalaria y sin técnico especializado, generar información suficiente para caracterizar la fisiología nocturna del SAOS con la granularidad necesaria para orientar una intervención terapéutica adaptativa?

La respuesta que esta tesis ofrece es condicional y precisa. Condicional porque lo que el trabajo establece es la factibilidad analítica, no la eficacia terapéutica: que la información predictiva existe y tiene horizonte suficiente, no que actuar sobre ella produce el efecto clínico esperado. Precisa porque las condiciones que permiten esa respuesta están identificadas con exactitud: una cohorte de 12 pacientes, 553 noches de calidad, validación LOPO-CV estricta, y un sistema de representaciones multiescala construido sobre tres señales a 1 Hz.

Dentro de esas condiciones, el proyecto demuestra que la fisiología nocturna tiene estructura —que no es un flujo aleatorio de hipoxemias sino un sistema dinámico organizado en estados, con morfotipos, con acoplamiento y con inercia. Esa estructura es la que hace posible la predicción: si la fisiología fuera azarosa, el estado en el momento T no diría nada sobre el momento T + 5 min. El hecho de que lo diga, con AUC = 0,821 y consistencia entre los ocho pacientes, es la evidencia de que la estructura existe y puede capturarse con oximetría domiciliaria.

Desde el punto de vista de la Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento, el proyecto ilustra que las contribuciones más relevantes de la ciencia de datos aplicada a problemas biomédicos no son necesariamente los modelos de mayor AUC, sino las representaciones que permiten hacer las preguntas correctas. El ARI no es un modelo: es una pregunta —¿cuánta respuesta autonómica genera este evento por unidad de caída de SpO₂?— que antes no tenía respuesta cuantitativa sobre oximetría domiciliaria. Los estados PAC no son un clasificador: son un vocabulario que permite describir la noche como trayectoria en lugar de como promedio. La contribución metodológica central de esta tesis es, en ese sentido, de naturaleza representacional: proponer el nivel intermedio entre el índice escalar y la señal cruda como el espacio en el que la clínica y la predicción pueden dialogar productivamente.

Lo que queda por hacer es, en parte, técnico —cohorte externa, ensayo controlado, calibración de probabilidades— y en parte conceptual: explorar si la arquitectura PAC, aplicada a otras poblaciones y otros trastornos de monitoreo continuo, produce representaciones igualmente estructuradas. Esa pregunta excede el alcance de esta tesis, pero la metodología para responderla está, en sus elementos esenciales, contenida en el pipeline PAC_v3.

Figura 10.1. Cadena analítica del Proyecto PAC: del evento de desaturación individual a la terapia adaptativa domiciliaria.

El Proyecto PAC propone que la fisiología nocturna del SAOS no debe entenderse como una colección de eventos aislados, sino como un sistema dinámico multiescala cuya estructura puede ser observada, caracterizada y eventualmente modificada mediante monitoreo continuo domiciliario.